- ИП Крюкова М.Г. (свидетельство № 409463211200193 от 22 апреля 2009 г.)

- 305029 Курск, ул. К. Маркса, 59/а офис №16 (5 этаж) Тел. 8 910 318 0410, E-mail: pg.grado@yandex.ru

Утвержден Решением Собрания депутатов Краснодолинского сельсовета Касторенского района Курской области от «___» ____ 2012 г. №___

- ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

- МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- «Краснодолинский сельсовет»

- Касторенского РАЙОНА

- КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

- (разработан в соответствии с договором №2.2.2 от 13.09.12 г.)

МАТЕРИАЛЫ

ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Том 2

- г. Курск 2012 г.

- ИП Крюкова М.Г. (свидетельство № 409463211200193 от 22 апреля 2009 г.)

- 305029 Курск, ул. К. Маркса, 59/а офис №16 (5 этаж) Тел. 8 910 318 0410, E-mail: pg.grado@yandex.ru

- ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

- МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- «Краснодолинский сельсовет»

- Касторенского РАЙОНА

- КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

- (разработан в соответствии с договором №2.2.2 от 13.09.12 г.)

МАТЕРИАЛЫ

ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

- Том 2

- Главный архитектор проекта				Ниязов А.Ю.

- Разработал		 					Ниязов А.Ю.

- г. Курск 2012 г.

# СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	3

ВВЕДЕНИЕ	4

1	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ	7

1.1 Положение муниципального образования в Касторенском районе	7

1.2 Административное устройство муниципального образования. Границы муниципального образования	8

1.3 Природные условия и ресурсы	10

2	ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	17

2.1 Сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения	19

2.2 Территориально-планировочная организация муниципального образования. Баланс земель территории муниципального образования	20

2.3 Экономическая база муниципального образования	21

2.4 Население	25

2.5	Жилищный фонд	29

2.6	Система культурно-бытового обслуживания	31

2.7	Транспортная инфраструктура муниципального образования	42

2.7.1	Внешний транспорт	42

2.7.2	Улично-дорожная сеть	46

2.8	Инженерное оборудование территории	50

2.8.1	Водоснабжение	50

2.8.2	Водоотведение	53

2.8.3	Теплоснабжение	54

2.8.4	Газоснабжение	55

2.8.5	Электроснабжение	57

2.8.6	Связь. Радиовещание. Телевидение	59

2.8.7	Инженерная подготовка территории	60

2.9	Зеленый фонд муниципального образования	61

1.10	Санитарная очистка территории	63

2.11	Санитарно-экологическое состояние окружающей среды	65

2.12	Зоны с особыми условиями использования территорий	68

2.12.1	Зоны охраны объектов культурного наследия	68

2.12.2	Водоохранные зоны и прибрежно-защитные полосы	69

2.12.3	Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	72

2.12.4	Санитарно-защитные зоны	77

3	ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ	81

4	МЕРОПРИЯТИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И  КАСТОРЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА	86

5	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И БАЛАНСА ЗЕМЕЛЬ  В ПРЕДЕЛАХ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	90

6	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	91

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	94

# ВВЕДЕНИЕ

Разработка генерального плана муниципального образования  «Краснодолинский сельсовет» Касторенского района Курской области (далее Генеральный план) осуществлена проектной группой «Градо» в соответствии с договором №2.2.2 от 13.09.12 г. Заказчиком выступает Администрация муниципального образования «Краснодолинский сельсовет» Касторенского района Курской области.

Генеральный план разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», с целями и задачами развития муниципального образования, сформулированными в документах государственного планирования социально-экономического развития Курской области и Касторенского муниципального района:

- Программе социально-экономического развития Курской области на 2011-2015 годы;

- Стратегии социально-экономического развития Курской области до 2020 года;

- Схеме территориального планирования Курской области;

- Схеме территориального планирования муниципального образования «Касторенский район» Курской области.

Генеральный план разработан на следующие проектные периоды:

- I очередь 2012- 2016  год;

- Расчетный срок  2031 год;

- Исходный период  2011 год.

Проектные материалы представляют собой комплект, состоящий из диска с электронным видом генерального плана, и его копиями на твердом носителе (бумаге) в трех экземплярах.

Формат записи диска позволяет заказчику считывать и использовать информацию с данного диска без применения дополнительных программ на современном, на момент сдачи работы, компьютерном оборудовании.

Разрабатываемая электронная версия генерального плана представлена в бумажном и электронном виде в программном обеспечении ГИС ИнГео. Текстовая часть представлена в формате Microsoft Word 2007.

Состав проектных материалов

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ генеральный план муниципального образования «Краснодолинский сельсовет» Касторенского района включает в себя следующие материалы:

Том 1 «Положения о территориальном планировании»:

- Цели и задачи территориального планирования.

- Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

Альбом 1 «Генеральный план муниципального образования «Краснодолинский сельсовет» (графические материалы)»:

- Карта планируемого размещения объектов местного значения (основной чертеж). Масштаб 1:25000.

- Карта положения в системе расселения. Масштаб  1:70000.

- Карта функциональных зон. Масштаб  1:25000.

Прилагаемые к генеральному плану материалы по его обоснованию, включают:

Том 2 «Материалы по обоснованию генерального плана»:

- Общие сведения о муниципальном образовании.

- Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основании анализа использования территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений их использования.

- Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территории.

- Мероприятия, утвержденные документами территориального планирования Курской области и Касторенского муниципального района.

- Предложения по изменению границ муниципального образования и баланса земель в пределах перспективной границы муниципального образования.

Том 3 «Материалы по обоснованию генерального плана»:

  - перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Альбом 2 «Графические материалы обоснования генерального плана муниципального образования «Краснодолинский сельсовет»:

- Карта современного использования территории. Масштаб  1:25000.

- Карта анализа комплексного развития территории и размещения объектов местного значения с учетом ограничений использования территории поселения. Масштаб  1:25000.

- Карта транспортной инфраструктуры. Масштаб 1:25000.

- Карта инженерной инфраструктуры территории. Масштаб 1:25000.

- Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Масштаб  1:25000.

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

## Положение муниципального образования в Касторенском районе

Муниципальное образование «Краснодолинский сельсовет» расположено в центральной части Касторенского района Курской области. На севере сельсовет примыкает к районному центру (п.Касторное).

Сельсовет граничит на западе с Жерновецким и Алексеевским сельсоветами, на севере с Егорьевским и Ленинским сельсоветами, на северо-востоке с п.Касторное, на востоке с п.Новокасторное, Котовским и Краснознаменским сельсоветами, на юге и юго-западе с Горшеченским районом.

Территория  Краснодолинского сельсовета равна 17750 га или 14,5% площади Касторенского района. В состав Краснодолинского сельсовета входит 17 населенных пунктов. Административным центром является с.Красная Долина. Общая численность населения сельсовета на 01.01.2012 г. составила 1538 человек.

Таблица 1 – Общие сведения о муниципальном образовании

| № п/п | Наименование населенного пункта | Удаленность (км.) |  | Число дворов | Общая численность, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от районного центра | от центра муниципального образования |  |  |
| 1 | с. Красная Долина | 15 | 1 | 133 | 367 |
| 2 | д. Алексеевка | 20 | 5 | 13 | 32 |
| 3 | д. Спасовка | 16 | 3 | 16 | 26 |
| 4 | д. Петровка | 17 | 7 | 14 | 27 |
| 5 | с.Бычок | 25 | 14 | 124 | 330 |
| 6 | д.Братская Бочаровка | 23 | 11 | 15 | 33 |
| 7 | д.Братское Объединение | 24 | 12 | 9 | 30 |
| 8 | д.1-я Алексеевка | 19 | 12 | 34 | 72 |
| 9 | д.2-я Алексеевка | 18 | 16 | 11 | 32 |
| 10 | д.Азарово | 12 | 8 | 5 | 9 |
| 11 | х.Дмитриевка | 8 | 30 | 17 | 44 |
| 12 | с.Евгеньевка | 16 | 8 | 42 | 73 |
| 13 | д.Озерки | 16,5 | 8 | 18 | 28 |
| 14 | п.Новодворский | 13 | 5 | 141 | 366 |
| 15 | п.Садовый | 15 | 7 | 23 | 69 |
| 16 | х.Рудка | 7 | 13 | - | - |
| 17 | х.Никольские Дворики | 7 | 11 | - | - |
| Итого: |  |  |  | 615 | 1538 |

В соответствии со схемой территориального планирования Касторенского района Краснодолинский сельсовет отнесен ко второму уровню иерархии в системе расселения района (населенные пункты с численностью населения свыше 500 человек).

С точки зрения внешних транспортных связей поселение имеет хорошее расположение. По территории сельсовета проходит две магистральные ветки железной дороги: с севера на юг «Москва–Елец–Валуйки–Донецк» и на севере «Воронеж–Курск–Киев».

Так же на территории сельсовета находятся четыре автомобильные дороги регионального значения: «Александровский – Новодворский», «Новодворский – Евгеньевка», «А/д «Курск – Борисоглебск – Касторное» – граница с Липецкой областью» и «А/д «Курск – Борисоглебск» –  Касторное – Красная Долина», а так же сеть дорог местного значения.

Муниципальное образование газифицировано на 40%. Основным видом деятельности населения является сельское хозяйство.

## Административное устройство муниципального образования. Границы муниципального образования

Статус, состав и границы Муниципального образования «Краснодолинский сельсовет» установлены Уставом муниципального образования. Административным центром сельсовета является с. Красная Долина. В состав муниципального образования входит 17 населенных пунктов.

Общая площадь земель в границах муниципального образования «Краснодолинский сельсовет» составляет 17750 га (14,5 % территории Касторенского района). Социально-экономическая активность сосредоточена в административном центре сельсовета.

Описание границ муниципального образования

На юго-западе от литера А до литера Б муниципальное образование граничит с Жерновецким сельсоветом Касторенского района, от литера Б до В на западе граничит с Алексеевским сельсоветом Касторенского района, далее от В до Г на севере с Егорьевским сельсоветом, от литера Г до литера Д с Ленинским сельсоветом Касторенского района. На северо-востоке граничит от литера Д до Е с п. Касторное, на востоке от Е до Ж с п. Новокасторное, от литера Ж до литера З с Котовским сельсоветом Касторенского района, от З до И с Краснознаменским сельсоветом Касторенского района и на юге от литера И до литера А граничит с Горшеченским районом.

Рисунок 1 – Схема границ муниципального образования

## Природные условия и ресурсы

Климатическая характеристика

Климат сельсовета так же как Касторенского района и всей Курской области, умеренно-континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

Основные климатические характеристики и их изменение определяются влиянием общих и местных факторов: солнечной радиации, циркуляции атмосферы и подстилающей поверхности. Рассматриваемая территория находится под воздействием воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией Европы. В конце лета –  начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательными летом.

С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и положительными летом.

Зима (декабрь-февраль) умеренно-холодная, с преобладанием облачной погоды. Характерны устойчивые морозы в пределах от –5 до –12° C. В январе и феврале морозы в отдельные периоды достигают –25-30° C. Ежемесячно от 3 до 6 раз бывают кратковременные оттепели, нередко сопровождаемые гололедом. Осадки выпадают в виде снега (от 12 до 16 снегопадов ежемесячно). Устойчивый снежный покров образуется в конце ноября, мощность его к концу достигает 0,2 – 0,6 м. Метели бывают от 2 до 7 раз в месяц. Дней с туманом 6-10 в месяц. Грунты к концу зимы промерзают на глубину 0,6-0,8 м.

Весна (март-май) прохладная, с неустойчивой погодой. Характерны периодические похолодания, во время которых температура воздуха ночью, даже в мае, иногда опускается до 0° C и ниже. Осадки выпадают преимущественно в виде дождей. В первой половине апреля еще возможны снегопады. Снежный покров обычно сходит к середине апреля.

Лето (май-август) умеренно-теплое, около половины дней за сезон ясные и малооблачные. Температура воздуха днем +16-20° C (в июле иногда повышается до                  +28-30°C, ночью – +10-15 °C). Летом выпадает наибольшее в году количество осадков (дней с дождем 13-15 ежемесячно). Характерны кратковременные ливни, иногда с грозами, но бывают также и затяжные моросящие дожди, особенно во второй половине лета.

Осень (сентябрь-ноябрь) до конца сентября сравнительно теплая, с преобладанием малооблачной погоды. В октябре погода становится прохладной, пасмурной; по ночам в это время бывают регулярные заморозки. В ноябре наступает резкое похолодание. Осадки в сентябре и октябре выпадают главным образом в виде затяжных моросящих дождей; в ноябре – дожди чередуются со снегопадами. Дней с туманом 4-8 ежемесячно.

Таблица 2 – Характеристики температурного режима

| Параметры | Показатели |
| --- | --- |
| Абсолютная минимальная температура, °C | –37° C |
| Абсолютная максимальная температура, °C | +41° C |
| Средняя температура отопительного периода, суток | 228 суток |
| Средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °C | –27° C |
| Средняя температура воздуха наиболее холодного периода, °C | –15° C |
| Средняя годовая температура воздуха | +5,1° C |

Осадки. По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. За год в среднем за многолетний период выпадает 547 мм осадков. Пространственное и временное их распределение отличается значительной неравномерностью. Большая часть 460 мм приходится на теплый период года и 270 мм – на холодный период. Летом характерны кратковременные ливни, иногда с градом и шквалистым ветром, средняя температура днем +19° C, +24° C, ночью до +14° C, +16° C, абсолютный максимум +41° C. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле (в среднем 72 мм осадков), минимум –  в марте (44 мм осадков). Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель – октябрь) в виде дождя, одна треть – зимой в виде снега.

Осадки, выпадающие в твердом виде с ноября по март, образуют снежный покров. Образование устойчивого снежного покрова обычно начинается на севере района в конце ноября и заканчивается на юге в декабре. Снежный покров достигает 15–40 см, промерзание грунта – 30–60 см, средняя температура днем –5-9° C, ночью до –12° C, морозы до –23-24° C, абсолютный минимум до – 38° C. Число дней со снежным покровом составляет 130-145. Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 29 ноября, а разрушения – 6 апреля. Среднее число дней со снежным покровом равно 139. Высота снежного покрова в среднем составляет 47 см, в отдельные годы до 70 см. Максимальной высоты снежный покров достигает в конце февраля – начале марта.

Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125–133. Господствующая роза ветров: летом – «северо-запад», зимой – «северо-восток».

Самые ветреные месяцы со средней скоростью ветра более 4,0 м/с – это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе. Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах южных и юго-западных направлений (4,9-5 м/сек), в летний период – при ветрах северо-западного и западного направлений (3,3– 3,8 м/сек.).

Таблица 3 – Скорость ветра

| Период | Скорость |
| --- | --- |
| В год | –18 м/сек. |
| В пять лет | –21 м/сек. |
| В десять лет | –22 м/сек. |
| В пятнадцать лет | –23 м/сек. |
| В двадцать лет | –24 м/сек. |

Ветровой режим оказывает существенное влияние на перенос и рассеивание загрязняющих веществ. Особенно это относится к ветрам со скоростью 0–1 м/сек. На рассматриваемой территории повторяемость ветра этой градации в среднем за год составляет 20–30%. Увеличение повторяемости слабых ветров и штилей отмечается в летние месяцы, достигая максимума в августе.

Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) характеризуется как умеренный. Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха, обусловленный метеорологическими условиями, может отмечаться летом и зимой.

Значение в формировании ветрового режима имеет орографические особенности рельефа. В непродуваемых долинах рек, ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон. Повышение скорости ветровых потоков на 20–30% по сравнению со средними значениями возможно вдоль долин рек.

На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2–4 ниже, а зимой выше, чем в застройке.

В целом климат сельсовета благоприятен для проживания, отдыха и сельского хозяйства. Агроклиматические условия района позволяют выращивать все районированные сельскохозяйственные культуры: зерно, сахарную свеклу, овощи, картофель, кормовые культуры.

Гидрография и ресурсы поверхностных вод

По территории сельсовета протекают следующие реки: р.Бычок, р.Олым, р.Вшивка, р.Сторица и руч.Рудка. Все реки относятся к бассейну реки Сосна, впадающей в реку Дон. Общая протяженность реки по территории сельсовета составляет около 100 км. Долина рек слабо разработана, пойменная, преобладающая ее ширина – 2-3 км.

Реки, протекающие по территории сельсовета, относятся к равнинному типу. Течение рек сравнительно медленное. Питаются реки талыми снеговыми водами (50-55%), грунтовыми водами (30-35%), дождевыми водами (10-20%).

Почвы

Почвы. Преобладающие почвы на территории сельсовета представлены черноземами – 88,5%, пойменными луговыми – 5,2% и днищ балок – 4,4%. Наибольшее распространение по механическому составу получили тяжелосуглинистые почвы – 48,9% и глинистые – 46%. Содержание гумуса в почве от 4 до 9%.

По естественной производительности (в условиях 100-бальной системы) на большей части территории сельсовета преобладают земли наиболее плодородные с производительностью 80–100 баллов. Наиболее ценны серые лесные почвы, которые значительно освоены и распаханы. Отсутствие лесных массивов, легкий механический состав, положение в рельефе на придолинных склонах обусловливают развитие эрозионных процессов, оврагообразование. Для повышения плодородия этих почв необходимо проведение комплекса противоэрозионных мероприятий, снегозадержание, посадка лесополос.

Дерново-слабоподзолистые почвы высоких выположенных вершин водоразделов по естественной производительности несколько ниже (60–80 баллов), однако условия их обработки лучше. Смыв почв значительно ниже. Эрозионные процессы менее развиты. Для поддержания плодородия этих почв необходимо проведение простейших агрохимических противоэрозионных мероприятий.

В долинных комплексах наиболее плодородны пойменные дерновые и луговые почвы (до 100 баллов), но небольшая мощность почвенного профиля обусловливает острожное их использование, особенно для пропавших культур. Они могут служить базой для возделывания кормовых травосмесей.

Почвы с низким плодородием дерново-сильноподзолистые, типичные подзолы на песках и торфяно-глеевые занимают в пределах сельсовета небольшие площади по долинам рек. Их плодородие не превышает 50 баллов. При их использовании необходимо внесение повышенных доз, органических удобрений и в ряде случаев осушение.

Большая часть территории, за исключением вершинных частей водоразделов и пойм, представляет собой склонные участки, расчлененные долинами небольших рек, ручьев, оврагов. Эрозионные процессы развития здесь могут быть усилены в результате неправильной обработки земель. Для снижения интенсивности процессов смыва необходимо применение почвенных севооборотов, распашка и обработка земель поперек склонов, прерывистое бороздование и обваловывание зяби и паров. На крутых склонах и у вершин оврагов залужение и лесонасаждения, регулирование выпаса скота на эродированных землях.

В соответствии с природно-климатическими и почвенными условиями пашня используется для выращивания зерновых культур, сахарной свеклы, подсолнечника, картофеля, овощей и кормовых культур. Естественные кормовые угодья используются для выпаса скота, заготовок сена, сенажа и силоса.

Растительный мир. По характеру растительности сельсовет представляет собой лесостепь.

Лесной фонд на территории сельсовета отсутствует. Лесное хозяйство в основном имеет почвозащитное значение, имеются полезащитные лесополосы, а также насаждения по оврагам и балкам.

Луговые формации развиты по поймам рек, где господствуют злако-разнотравные сообщества с ценными кормовыми травами, овсяницей, тимофеевкой, клевером, люцерной. Из животных, распространенных на территории сельсовета характерны представители средней полосы. Здесь встречаются лисы, белки; из птиц наиболее часты куропатки, много различных мелких птиц, особенно воробьев.

87% территории сельсовета занимают сельскохозяйственные угодья.

Агроклиматические факторы, определяющие условия роста и развития растений, а также биологические возможности возделываемых культур при идеальных условиях позволяют получать урожайность зерновых на уровне 52–60 ц/га, сахарной свеклы –                    650 ц/га.

Геологическая характеристика

В сельсовете повсеместное распространение имеют водоносные горизонты альб- сеноманских и турон-сантонских отложений, приуроченные к пескам, мелам и мергелям одноименных ярусов.

Подземные воды меловых отложений на территории сельсовета имеют широкое распространение.

В речных долинах распространены подземные воды четвертичных аллювиальных отложений, которые залегают на мергелях сантонского яруса. Основным эксплуатируемым водоносным горизонтом является альб-сеноманский и в меньшей степени – турон-сантонский.

В силу близкого залегания к дневной поверхности и слабой защищенности от загрязнения подземные воды четвертичного аллювиального водоносного горизонта наиболее подвержены загрязнению. На протяжении ряда лет в подземных водах отмечается повышенное содержание общей жесткости до 12,5 мг-экв/дм3 (ПДК для Курской области – 10 мг-экв/дм3), запаха до 2,5 ПДК, железа до 6,3 ПДК, аммиака до 40,3 ПДК. По своему химическому составу воды относятся к гидрокарбонатному кальциевому типу с минерализацией 0,4– 0,6 мг/дм3.

По водородному показателю воды относятся к слабокислым, рН – 6,7-6,8. Из микрокомпонентов в подземных водах отмечается содержание марганца до 0,92 мг/дм3 (ПДК – 0,5 мг/дм3).

Химический состав подземных вод альб-сеноманского водоносного горизонта в течение времени имеет постоянный состав. По своему типу они относятся к гидрокарбонатным кальциевым с минерализацией 0,3-0,6 г/дм3.

По водородному показателю рН 7,3 – слабощелочные, умеренно жесткие, с показателем общей жесткости 6,5-9,0 мг-экв/дм3. Из микрокомпонентов в воде содержатся железо (до 1,18 мг/дм3), марганец (до 2,6 мг/дм3).

Подтверждением взаимосвязи альб-сеноманского водоносного горизонта с вышележащими подземными водами служит и факт несоответствия санитарным нормам эксплуатируемого водоносного горизонта по органолептическим свойствам и содержанию железа. Так, в подземных водах цветность превышает ПДК в 1,8 раза, запах – в 1,7 раза, железо – в 1,18 раза, мутность – в 1,5 раза, аммиак – в 2 раза.

Добыча минеральных подземных вод на территории сельсовета не производится.

Лесные ресурсы

Леса оказывают огромное влияние на экологическое состояние природных комплексов, выполняя такие биоэкологические функции как регулирование и фильтрация водного стока, предотвращение эрозии почв, сохранение биологического разнообразия, обогащение атмосферы кислородом и поглощение углерода, влияние на формирование климата и предотвращение загрязнения воздушного бассейна.

Лесной фонд на территории сельсовета отсутствует. Лесное хозяйство в основном имеет почвозащитное значение, имеются полезащитные лесополосы, а также насаждения по оврагам и балкам.

Рельеф

Краснодолинский сельсовет расположен на территории Среднерусской возвышенности. В геоморфологическом отношении рельеф представляет собой, в основном полого-увалистый, полого-холмистый со склонами водоразделов 3–5%. Рельеф территории сельсовета характеризуется абсолютными отметками 246 м (юг сельсовета) и 163 м (долина реки Олым).

Инженерно-строительная характеристика

По инженерной характеристике всю территорию муниципального образования можно условно разделить на 3 группы территорий. Каждая из них имеет собственные природные характеристики, определяющие различную степень их благоприятности для нового строительного освоения и охраны геологической среды.

  - Территории, благоприятные для строительства, располагаются преимущественно на территориях вокруг населенных пунктов, где уклоны поверхности от 1% до 3-6%, а грунтовые воды залегают на глубине более 2 м.

Физико-геологические явления отсутствуют, но могут проявиться в виде просадок при длительном замачивании лессовидных грунтов в струйчатом размыве незакрепленных откосов дорог, склонов.

2. Территории, относительно-благоприятные для строительства, располагаются в долине рек, с обеспеченностью паводком 1% и представляют собой территории, где грунтовые воды залегают на глубине менее 2 м. При проведении мероприятий по инженерной подготовке территории данные участки могут рассматриваться как территории, благоприятные для строительства.

3. Территории, не благоприятные для строительства занимают менее 1% от общей площади, представляют собой овраги с уклоном поверхности более 200 и территории, затапливаемые паводком 1% обеспеченности.

Краснодолинский сельсовет относится к II-В климатической зоне.

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод, что территория сельсовета является благоприятной для строительства.

# ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации территориальное планирование является основным средством управления процессами развития территории муниципального образования и представляет собой деятельность по разработке системы взаимосвязанных документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документов по планировке территории, создаваемых для обеспечения устойчивого развития поселения.

При разработке генерального плана рассматривались 2 варианта развития муниципального образования «Краснодолинский сельсовет»: инерционный и инновационный.

Инерционный (сдержанный) сценарий подразумевает развитие территории по достигнутому уровню производственной базы, использованию ресурсного потенциала, в соответствии со сложившимися социальными условиями и динамикой численности населения, численность которого в 2016 году должна будет составлять 1413 человек, в 2031 году должна будет составить 1095 человек. В качестве минимальных мероприятий определены ремонт существующих транспортных и инженерных сетей, объектов соцкультбыта (минимальные мероприятия - это те, которые связаны с подержанием достигнутого уровня социально-экономического развития).

При реализации данного сценария развитие населенных пунктов муниципального образования будет происходить медленно, никаких крупных программ реализовано не будет. В результате сельсовет останется периферийной территорией в Курской области, усилится поток трудовых миграций за пределы сельсовета (в первую очередь, в Курск, Белгород и Москву). Данный сценарий предполагает консервацию диспропорций социально-экономического развития.

Инновационный вариант социально-экономического развития – это принятие в качестве перспективного сценария положительной (по сравнению с инерционным сценарием) динамики в изменении численности населения сельсовета. В  2016 году число жителей по данному сценарию должно будет составлять 1470 человека, в 2031 году – 1285 человек. Оптимистичный (инновационный вариант) предусматривает развитие производственной базы, развитие инженерной инфраструктуры, улучшение социальных и культурно-бытовых условий жизни населения поселения.

Мероприятия, предложенные  генеральным  планом  муниципального образования «Краснодолинский сельсовет», рассчитывались исходя из инновационного сценария. Поселение не может развиваться вне общих тенденций для области и района. Общее улучшение экономической ситуации в Курской области и Касторенском районе приведет к росту доходов населения Краснодолинского сельсовета.

При анализе существующей ситуации были учтены планировочные ограничения, влияющие на территориальное развитие населенных пунктов поселения.

Инновационный вариант развития поселения разрабатывался на основе следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 20.03.2003г. № 165 «О внесении изменений и дополнений в порядок разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация»;

- Программа социально-экономического развития Курской области 2011 - 2015 годы;

- Схемы территориального планирования Курской области;

- Схемы территориального планирования муниципального образования «Касторенский район» Курской области.

Таким образом,  исходя из инновационного сценария развития  поселения, учитывая сохраняемый жилищный фонд, культурно-бытовые и социальные объекты, определены основные  приоритеты в размещении объектов местного значения:

- жилищное строительство осуществлять  на свободных территориях одноэтажными жилыми домами;

- предусмотреть максимальное сохранение существующих капитальных зданий, сооружений и уличной сети с проведением реконструкции проблемных объектов (участков);

- действующие предприятия, организации и производственные зоны сохранить на существующих участках;

- новые предприятия размещать на территории сельсовета с организацией требуемых санитарно-защитных зон на удалении от жилой застройки;

- водоснабжение осуществлять от существующих и вновь запроектированных артезианских скважин;

- сброс хозяйственно-бытовых сточных вод предусмотреть на очистные сооружения.

Главным условием реализации инновационного варианта развития является привлечение в экономику, инфраструктуру и социальную сферу достаточных финансовых ресурсов.

Инновационный сценарий развития предполагает в процессе его реализации осуществлять разработку и принятие программных мероприятий в различных сферах деятельности, в том числе коммерческих инвестиционных проектов. Необходимо  также постоянно участвовать в конкурсных отборах, с целью включения мероприятий в Программу экономического и социального развития Курской области.

## Сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения

- Областная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области на 2011-2013 годы»

- Районная программа  «Развитие малого и среднего предпринимательства в Касторенском районе Курской области на 2012-2015г.г.

- Областная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010 - 2014 годы».

- Областная целевая программа «Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан на проведение работ по газификации домовладений (квартир) (2009 - 2011 годы)».

- Областная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курской области на 2011 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года».

- Областная целевая программа «Об обеспечении муниципальных образований Курской области документами территориального планирования и градостроительного зонирования на 2011 год».

- Областная целевая программа «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных Федеральным законом "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2011 - 2015 годы.

- Областная целевая программа «Жилище» на 2011 - 2015 годы.

- Районная программа «Развитие образования Касторенского района на 2011-2013 годы».

- Районная программа  «Развитие системы дошкольного образования Касторенского района на 2011-2015г.».

## Территориально-планировочная организация муниципального образования. Баланс земель территории муниципального образования

Планировочная структура

Территорию Краснодолинского сельсовета составляют исторически сложившиеся земли сельсовета. Сельсовет входит в состав территории Касторенского муниципального района Курской области.

Планировочная структура Краснодолинского сельсовета сложилась исторически вдоль речных планировочных осей, таких как р.Бычок, р.Вшивка и руч.Рудка. Гидрографические планировочные оси дополнены автодорогами регионального значения. В системе расселения Касторенского района Краснодолинский сельсовет имеет тесную связь с районным центром – п.Касторное, п.Новокасторное и п.Олымский.

Современное планировочное развитие базируется уже не на речном, а на транспортном каркасе территории. Поскольку любое производство и проживание, социальное обеспечение связано, прежде всего, с транспортной доступностью. Именно поэтому значительное преимущество в развитии получили те населенные пункты, которые совмещают в себе пересечение осевых линий развития исторически сложившейся планировочной структуры (по гидрографии) с современной (с.Бычок, д.2-я Алексеевка, д.1-я Алексеевка, д.Братское Объединение, д.Братская Бочаровка, д.Петровка, д.Алексеевка, д.Спасовка, с.Красная Долина, п.Новодворский и в меньшей степени остальные населенные пункты).

Исторически сложившиеся же населенные пункты, ориентированные на гидрографию, не подкрепленные хорошим транспортным сообщением, стремительно теряют население и становятся периферийно-рекреационными по своему значению (х.Рудка, д.Азарово, д.Никольские дворики).

Планировочным центром Краснодолинского сельсовета является его административный центр – с.Красная Долина, расположенное в 10 км от районного центра – п.Касторное. По на территории с.Красная Долина проходит дорога регионального значения «А/д «Курск – Борисоглебск – Касторное» – граница с Липецкой областью».

В основу архитектурно – планировочной структуры Краснодолинского сельсовета положена сложившаяся планировка и застройка. Планировочная структура муниципального образования определена как естественными факторами: наличием крутых склонов и пониженными местами, так и наличием культурно-бытовых построек, жилых домов и транспортной доступностью территории.

В застройке населенных пунктов преобладают одноэтажные здания, материал построек в основном кирпич.

Баланс земель

Данные о распределении территории сельсовета по категориям использования земель на 01.01.2012 г. (согласно информации, полученной от администрации муниципального образования) представлены следующей в таблице.

Таблица 4 – Баланс земель по состоянию на 01.01.2012г.

| № п/п | Категории земель по целевому назначению | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Земли населенных пунктов | 1732 |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения | 15731 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 229 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | - |
| 5 | Земли лесного фонда | - |
| 6 | Земли водного фонда | 58 |
| 7 | Земли запаса | - |
| Итого земель поселения |  | 17750 |

Общая площадь земель в границах муниципального образования составляет 17750 га. Наибольший удельный вес в структуре земельного фонда занимают земли сельскохозяйственного назначения (87%) и земли населенных пунктов (7,4%).

В пределах населенных пунктов поселения наиболее значимые виды использования – это  земли жилой застройки (663,94 га) и земли природно-ландшафтных территорий (861,82 га).

## Экономическая база муниципального образования

Краснодолинский сельсовет на протяжении длительного периода сохраняет аграрную специализацию. Главными хозяйствующим субъектов сельсовета является ООО «Нива» и СПК им.Карла Маркса. Так же на территории сельсовета расположены КФХ.

Таблица 5 – Перечень сельскохозяйственных предприятий Краснодолинского сельсовета

| № п/п | Наименование, орг-правовая форма | Адрес | Численность занятых |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | СПК имени Карла Маркса | с.Красная Долина | 56 |
| 2. | Крестьянско-фермерское хозяйство «Кораблева Е.В.» | с. Красная Долина | 5 |
| 3. | Крестьянско-фермерское хозяйство «Побединский Л.И.» | п.Новодворский | 5 |
| 4. | Агрокомплекс «Олымский» | п.Олымский | 49 |
| 5 | КФХ Дьяков | - | н.д. |
| 6 | ООО «Нива» | - | н.д. |

Ниже в таблице представлены показатели эффективности основных сельскохозяйственных предприятий муниципального образования.

Таблица 6 – Показатели деятельности сельскохозяйственных предприятий Алексеевского сельсовета

| Наименование предприятия | Объем произведенной продукции, млн. руб. |  |  |  |  | Численность работающих, человек |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| ООО "Нива" | 13,9 | 11,6 | 10,3 | 8,3 | 5,4 | 64 | 63 | 43 | 35 | 23 |
| СПК им. Карла Маркса | 18,3 | 17,3 | 18,5 | 18,9 | 19,8 | 116 | 122 | 119 | 120 | 115 |
| Итого | 32,2 | 28,9 | 28,8 | 27,2 | 25,2 | 180 | 185 | 162 | 155 | 138 |

Как видно из таблицы выше имеется отрицательная динамика за последние 8 лет как по объёму производимой продукции, так и по численности работающих на предприятиях. Однако благоприятные природные условия и хорошее транспортное положение создают все предпосылки для дальнейшего развития сельского хозяйства сельсовета.

Помимо сельского хозяйства на территории Краснодолинского сельсовета получил развитие частный бизнес в сфере обслуживания населения – 8 магазинов.

Таблица 7 – Перечень магазинов Краснодолинского сельсовета по состоянию на 01.01.2012

| № п/п | Наименование | Почтовый адрес | Форма собственности здания | Штатная численность сотрудников |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магазин ООО «Гермес» | с.Красная Долина | Хозяйствующего субъекта | 1 |
| 2 | Магазин ЧП Шурагиной | с.Красная Долина | Частная | 2 |
| 3 | Магазин ООО «Гермес» | с. Бычок | Хозяйствующего субъекта | 1 |
| 4 | Магазин частного предпринимателя Голикова П.П. | с. Бычок | Частная | 1 |
| 5 | Магазин частного предпринимателя Колтуновой В.П. | с. Бычок | Частная | 1 |
| 6 | Магазин ООО «Гермес» | п.Новодворский | Хозяйствующего субъекта | 1 |
| 7 | Магазин ООО «Гермес» | п.Садовый | Хозяйствующего субъекта | 1 |
| 8 | Магазин частного предпринимателя Поливановой Н.Н. | п.Новодворский | Частная | 1 |

Проектные предложения

Определяющей сферой экономики  муниципального образования «Краснодолинский сельсовет» на период планирования (до 2031 г.)  принимается производство и переработка сельскохозяйственной продукции. Перспективное экономическое развитие будет осуществляться на базе существующих и новых предприятий.

Восстановление и развитие производственного потенциала территории планируется посредством привлечения финансовых вложений местных инвесторов, а также инвесторов из других субъектов РФ.

Генеральным планом  на первую очередь строительства предусматриваются следующие мероприятия:

- выделение в качестве инвестиционных площадок недействующих, фактически заброшенных территорий промышленных объектов;

- увеличение объема целевого использования сельскохозяйственных угодий муниципального образования;

- строительство рыбхоза на юге с.Бычок, площадь зеркала воды не менее 2 га;

- разработать мероприятия по выделению земельного участка под строительство, предложенного в СТП Касторенского района тепличного комплекса и комплекса по выращиванию индеек.

Развитие малого и среднего предпринимательства

В Краснодолинском сельсовете имеются все предпосылки для развития малых и средних форм предпринимательства.

Основными принципами развития малого и среднего бизнеса должны стать:

- комплексность – обеспечение полного спектра услуг для малых предприятий;

- системность – обеспечение функциональной взаимосвязи всех элементов инфраструктуры малого бизнеса;

- конкурсность – обеспечение равных прав и возможностей малых предприятий при получении поддержки и государственных заказов;

- гласность – наличие полной и доступной информации о политике в сфере малого предпринимательства;

- делегирование функций – обеспечение участия общественных объединений и союзов в решении проблем малого бизнеса.

Таблица 8 - Задачи и мероприятия по развитию и поддержки малого предпринимательства

| № п/п | Задачи | Мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Совершенствование нормативно-правовой базы и инфраструктуры поддержки малого бизнеса | - Формирование правовой среды, обеспечивающей беспрепятственное развитие малого предпринимательства: - подготовить нормативные правовые акты в сфере малого предпринимательства; - содействовать разработке программ поддержки малого предпринимательства; - развивать объекты инфраструктуры; - обеспечить доступ субъектов малого предпринимательства к муниципальным заказам; - подготовить обзоры правоприменительной практики для устранения административных барьеров; - Организация взаимодействия субъектов малого бизнеса с органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, а также предприятиями науки и промышленности, содействие малому предпринимательству в преодолении административных барьеров; - Оказание консультационной помощи через "горячую линию"; - Организация и проведение серии семинаров по вопросам безопасности бизнеса с участием правоохранительных органов; - Формирование инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, способную оперативно реагировать на проблемы малого бизнеса и оказывать необходимую помощь в их решении. |
| 2 | Увеличение вклада малых предприятий в формирование валового регионального продукта и доходов бюджета муниципального образования | - Увеличение доли налоговых поступлений в бюджет муниципального образования от субъектов малого предпринимательства; - Упростить доступ малых предприятий к инвестиционным ресурсам из различных источников, включая создание системы микрокредитования малого и среднего бизнеса; - Внедрить прогрессивные финансовые технологии поддержки малого бизнеса (лизинг, микрокредитование, др.); - Обеспечить прирост выпуска продукции, товаров и услуг субъектами малого предпринимательства, включая содействие малым предприятиям в продвижении их продукции на рынке. |
| 3 | Увеличение доли работающих в малом и среднем бизнесе | - Создание условий для привлечения женщин, молодежи, безработных, уволенных в запас военнослужащих, высвобождающегося персонала крупных предприятий, обладающих предпринимательской инициативой; - Проведение обучения и переподготовка кадров, повышение деловой культуры предпринимателей, научно-методическое обеспечение; - Изменение отношения к предпринимательской деятельности: - содействовать формированию в обществе духа предпринимательства; - пропагандировать предпринимательскую деятельность: проводить конкурсы среди предпринимателей, осуществлять публикации в СМИ; - Стимулирование создание новых малых предприятий, позволяющих создавать дополнительные рабочие места в сфере малого бизнеса. |

Приоритетное направление развития малого и среднего бизнеса в сельсовете -  социально-бытовое обслуживания населения (торговля, сфера услуг).

На этапе разработки плана реализации генерального плана поселения, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и областной целевой программой  «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области на 2011-2013 годы» администрации муниципального образования «Краснодолинский сельсовет» предлагается определить план мероприятий по развитию малого предпринимательства, а именно: разработать приоритетные направления, обеспечить информационно-правовую базу, предусмотреть выделение земельных участков для создания объектов недвижимости для субъектов малого и среднего предпринимательства.

## Население

Анализ численности населения выполнен по материалам статистической отчетности, предоставленным заказчиком и территориальным органом федеральной службы государственной статистики по Курской области.

Общая численность населения, проживающего на сегодняшний день в Краснодолинском сельсовете, составляет 1538 человек или 7,5% жителей Касторенского района. Средний состав семьи – 2,5 человека.

Динамика численности населения приведена ниже в таблице.

Таблица 9 – Динамика численность населения Муниципального образования в разрезе населённых пунктов

| № п/п | Наименование населенного пункта | Общая численность, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1989 г. | 2002 г. | 2012 |
| 1 | с. Красная Долина | 530 | 402 | 367 |
| 2 | д. Алексеевка | 84 | 40 | 32 |
| 3 | д. Спасовка | 73 | 39 | 26 |
| 4 | д. Петровка | 74 | 41 | 27 |
| 5 | с.Бычок | 481 | 387 | 330 |
| 6 | д.Братская Бочаровка | 62 | 46 | 33 |
| 7 | д.Братское Объединение | 84 | 46 | 30 |
| 8 | д.1-я Алексеевка | 142 | 106 | 72 |
| 9 | д.2-я Алексеевка | 76 | 69 | 32 |
| 10 | д.Азарово | 52 | 23 | 9 |
| 11 | х.Дмитриевка | 60 | 46 | 44 |
| 12 | с.Евгеньевка | 172 | 144 | 73 |
| 13 | д.Озерки | 98 | 62 | 28 |
| 14 | п.Новодворский | 443 | 418 | 366 |
| 15 | п.Садовый | 105 | 83 | 69 |
| 16 | х.Рудка | 17 | 5 | - |
| 17 | х.Никольские Дворики | 7 | - | - |
| Итого |  | 2560 | 1957 | 1538 |

В последние годы в сельсовете фиксируется стабильная естественная убыль населения. В целом динамика процессов естественного движения населения аналогична общероссийским показателям.

На снижение уровня рождаемости влияет ряд факторов, важнейшими из которых являются:

- устойчивая тенденция к быстрому снижению рождаемости, характеризуемая снижением количества детей, приходящихся на 1 женщину;

- нестабильность экономики;

- социально-бытовые условия.

На протяжении последних лет в сельсовете стабильно наблюдался миграционный отток населения, что объясняется спадом в экономике (недостаточном количестве мест приложения труда с адекватной заработной платой). Значимым фактором является наличие автомобильных дорог регионального значения и в непосредственной близости железной дороги, что существенно упрощает возможность сначала временных трудовых миграций (в областной центр, соседнюю Воронежскую область и Москву), а затем и переезд на постоянное место жительства.

Ключевые факторы привлечения трудовой миграции – увеличение промышленного производства основных предприятий и, как следствие, рост числа рабочих мест в экономике, повышение уровня доходов населения, доступность жилья и других социальных услуг.

Возрастная структура населения приведена ниже в таблице.

Таблица 10 – Возрастная структура населения Муниципального образования в разрезе населённых пунктов по состоянию на 01.01.2012

| № п/п | Наименование населенного пункта | Общая численность, чел. | в т.ч. трудоспособного возраста | в т.ч. пенсионеров | в т.ч. моложе трудоспособного возраста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Красная Долина | 367 | 189 | 109 | 69 |
| 2 | д. Алексеевка | 32 | 8 | 20 | 4 |
| 3 | д. Спасовка | 26 | 1 | 25 | - |
| 4 | д. Петровка | 27 | 8 | 19 | - |
| 5 | с.Бычок | 330 | 164 | 96 | 70 |
| 6 | д.Братская Бочаровка | 33 | 17 | 11 | 5 |
| 7 | д.Братское Объединение | 30 | 15 | 6 | 9 |
| 8 | д.1-я Алексеевка | 72 | 29 | 34 | 9 |
| 9 | д.2-я Алексеевка | 32 | 12 | 13 | 7 |
| 10 | д.Азарово | 9 | 1 | 8 | - |
| 11 | х.Дмитриевка | 44 | 24 | 16 | 4 |
| 12 | с.Евгеньевка | 73 | 31 | 35 | 7 |
| 13 | д.Озерки | 28 | 5 | 21 | 2 |
| 14 | п.Новодворский | 366 | 143 | 172 | 51 |
| 15 | п.Садовый | 69 | 40 | 21 | 8 |
| 16 | х.Рудка | - | - | - | - |
| 17 | х.Никольские Дворики | - | - | - | - |
| Итого: |  | 1538 | 687 | 606 | 245 |

За последние годы произошло изменение возрастной структуры в сторону увеличения населения пенсионного возраста.

Трудоспособное население на 01.01.2012 г. составило 44,7% от общего числа жителей, удельный вес населения моложе трудоспособного возраста равен 16%, старше трудоспособного возраста – 39,3%.

Проектные предложения

Анализ современной ситуации выявил основные направления демографических процессов в Краснодолинском сельсовете: падение численности населения за счет отрицательного сальдо естественного движения и миграционного оттока.

Современные демографические характеристики позволяют сделать прогноз изменения численности на перспективу.

Оценка перспективного изменения численности населения в достаточно широком временном диапазоне (до 2031 г.) требует построения двух вариантов прогноза (условно «инерционный» и «инновационный»). Они необходимы в условиях поливариантности дальнейшего социально-экономического развития территории. Расчетная численность населения и половозрастной состав населения были определены на две даты: 2016 год (первая очередь генерального плана) и 2031 год (расчетный срок).

«Инерционный» сценарий прогноза предполагает сохранение сложившихся условий смертности, рождаемости и миграции.

«Инновационный» сценарий основан на росте численности населения за счёт повышения уровня рождаемости, снижения смертности, миграционного оттока населения.

Ориентировочный прогноз численности населения выполнен на основании анализа сложившейся социально-экономической и демографической ситуации, а также с учетом основных тенденций перспективного расчета численности населения Российской Федерации до 2031 года.

Численность населения рассчитывается согласно существующей методике по формуле:

Но = Нс (1 + (Р+М)/100)Т,

где,	Но – ожидаемая численность населения на расчетный год,

Нс – существующая численность населения,

Р – среднегодовой естественный прирост,

М – среднегодовая миграция,

Т – число лет расчетного срока.

Далее приведен  расчет инерционного и инновационного прогноза численности населения.

Таблица 11 – Данные для расчета ожидаемой численности населения и результаты этого расчета (инерционный сценарий развития)

| № п/п | Показатели | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения на момент проектирования, чел | 1538 |
| 2 | Среднегодовой естественный прирост населения, % | -0,9 |
| 3 | Среднегодовая миграция, % | -0,78 |
| 4 | Срок первой очереди, лет | 5 |
| 5 | Расчетный срок, лет | 20 |
| 6 | Ожидаемая численность населения в 2016 году, чел | 1413 |
| 7 | Ожидаемая численность населения в 2031 году, чел. | 1095 |

Инерционный сценарий прогноза показывает, что в соответствии с современными тенденциями численность населения продолжит снижаться. За следующие 5 лет сокращение численности составит 8,1%. В 2031 году число жителей сельсовета достигнет 1095 человек (-28,8% к уровню 2011 года).

Расчет численности населения по инновационному сценарию развития выполнен с ориентацией на стабилизацию в ближайшие годы социально-экономической ситуации в стране (и соответственно в регионе) и постепенный выход из кризисного состояния.

При инновационном сценарии число жителей также будет снижаться, хотя и меньшими темпами. К 2031 г. сокращение численности населения к уровню 2010 г. составит 16,5%.

Таблица 12 – Данные для расчета ожидаемой численности населения и результаты этого расчета (инновационный сценарий развития)

| № п/п | Показатели | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения на момент проектирования, чел | 1538 |
| 2 | Среднегодовой естественный прирост населения, % | -0,49 |
| 3 | Среднегодовая миграция, % | -0,41 |
| 4 | Срок первой очереди, лет | 5 |
| 5 | Расчетный срок, лет | 20 |
| 6 | Ожидаемая численность населения в 2016 году, чел | 1470 |
| 7 | Ожидаемая численность населения в 2031 году, чел. | 1285 |

При инновационном сценарии число жителей будет незначительно уменьшаться.

Для дальнейших расчетов в генеральном плане численность населения принимается по инновационному сценарию, согласно которому число жителей Краснодолинского сельсовета к 2031 году снизится до 1285 человек. На 1 очередь (2016 г.), принимая во внимание существующее положение, численность населения составит 1470 человека.

Для решения проблем сложившегося демографического развития территории необходимо принятие мер по разработке действенных механизмов регулирования процесса воспроизводства населения в новых условиях.

Если меры по демографической политике относятся в первую очередь к компетенции федеральных и региональных органов, то миграционная политика напрямую зависит и от районных властей. Для Краснодолинского сельсовета важнейшим мероприятием является удержание трудоспособного и молодого населения на своей территории, а для этого необходимо: создание новых оплачиваемых рабочих мест, а также привлечение мигрантов, иначе реализация инновационного сценария будет не возможна.

Перспективы демографического развития будут определяться:

- улучшением жилищных условий;

- обеспечения занятости населения.

- улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры.

- совершенствованием социальной и культурно-бытовой инфраструктуры;

- созданием более комфортной и экологически чистой среды;

- созданием механизма социальной защищённости населения и поддержки молодых семей, стимулированием рождаемости и снижением уровня смертности населения, особенно детской и лиц в трудоспособном возрасте.

## Жилищный фонд

Общая площадь жилых помещений в Краснодолинском сельсовете на 01.01.2012 г. составляла 50 тыс.м2. Средняя обеспеченность жилищным фондом на одного жителя равна 32,5 м2.

В жилой застройке населенных пунктов преобладают одноэтажные здания, материал построек в основном кирпич и пиломатериалы. Дома распределены по обе стороны улиц. Всего на территории сельсовета находится 642 индивидуальных домовладений, 40 из них оформлено в частную собственность.

Таблица 13 – Общая характеристика жилищного фонда на 01.01.2012 г.

| № | Наименование | Един. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего жилых домов | количество домов | 642 |
| 1.1 | В том числе индивидуальная жилая застройка |  | 615 |
| 1.2 | Многоквартирные жилые дома до 3-х этажей |  | 27 |
| 1.3 | Многоквартирные 4-5 этажные жилые дома |  | - |
| 1.4 | Многоквартирные жилые дома этажностью более 5 этажей |  | - |
| 2 | Жилищный фонд | тыс.м2 общей площади | 50 |
| 3 | Обеспеченность жилищного фонда инженерным оборудованием | % от общего количества жилищного фонда |  |
|  | - водопроводом | «-« | 100% |
|  | -централизованной канализацией | «-« | 0% |
|  | -сетевым газом | «-« | 40% |
|  | - централизованным теплоснабжением | «-« | 0% |
|  | - электроснабжением | «-« | 100% |

Большинство жилых помещений в муниципальном образовании «Краснодолинский сельсовет» имеют износ от 30 до 60%. Площадь ветхого фонда сельсовета составляет 2000 м2.

Обеспеченность инженерной инфраструктурой жилых зданий является низкой, так как сельсовет не имеет развитых систем водоотведения, газификация завершена на 40%.

Проектные предложения

Проектная организация жилой зоны основывается на следующих основных задачах:

- упорядочение существующей планировочной структуры;

- функциональное зонирование;

- выбор направления территориального развития.

Главной задачей жилищной политики является обеспечение комфортных условий проживания для различных категорий граждан.

Для решения этой задачи Генеральным планом к 2031 году предлагается:

  - довести среднюю обеспеченность жилищным фондом до 39 м2 общей площади на  человек;

  - снести ветхий и аварийный жилищный фонд;

  - осуществить строительство нового жилья на свободных территориях;

  - расселить население, проживающее в санитарно-защитных зонах.

Расчет объемов нового строительства

- Существующий жилищный фонд – 50 тыс.м2 общей площади.

- Существующий сохраняемый жилищный фонд (на начало первой очереди строительства) 50 тыс. м2 общей площади.

- Существующий сохраняемый жилищный фонд:

50 000 – 2 000 = 48 000 м2 общей площади.

- Потребность в жилищном фонде на расчетный срок:

1285 х 39 = 50 115 м2 общей площади

где: 1285 – численность населения на 01.01.2031 г., человек; 39 – перспективная обеспеченность населения жилищным фондом в м2/чел.

- Объем нового жилищного строительства:

50 115 – 48 000 = 2 115 м2 общей площади.

Движение жилищного фонда

Обеспеченность жилой площадью на одного человека в поселении на 01.01.2012 г. составляет 32,5 м2 на человека.

Конкретное место размещения и объемы строительства жилья должны быть решены на последующих стадиях (проект планировки) градостроительного проектирования. Движение жилищного фонда представлено в следующей таблице.

Таблица 14 – Движение жилищного фонда Краснодолинского сельсовета

| № п/п | Наименование | Единица измерения | На 01.01.2012 г. | I очередь (2012-2016 г.) | 2017-2031 г. | Всего за период с 2012 по 2031 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность постоянного населения | чел. | 1 538 | 1 470 | 1 285 | х |
| 2 | Средняя обеспеченность жилищным фондом | м2/чел | 32,51 | 34 | 39,0 | х |
| 3 | Жилищный фонд на 01.01.2012 г. | м2 | 50 000 | х | х | х |
| 4 | Убыль жилищного фонда | м2 | х | 1 000 | 1 000 | 2 000 |
| 5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | м2 | х | 49 000 | 48 980 | х |
| 6 | Объемы нового строительства | м2 | х | 980 | 1 135 | 2 115 |
| 7 | Жилищный фонд к концу периода | м2 | х | 49 980 | 50 115 | х |

Типология нового жилищного строительства

Генеральным планом предлагается малоэтажная индивидуальная застройка жилыми зданиями на 1 семью, этажностью от 1 до 3 этажей.

Снос и расселение жилищного фонда

Жилищный фонд муниципального образования с износом более 60% на 01.01.2012 г. составляет 2 000 м2 или 4% в общем объеме жилья муниципального образования. Генеральным планом предлагается осуществить переселение жителей из ветхих и аварийных домов в новое комфортабельное жильё.

На 1 очередь строительства предлагается снос с последующим переселением жителей 1 000 м2 жилой площади и на расчетный срок ещё 1 000 м2.

В общей сложности объем выбывающего жилищного фонда на расчетный срок составит 2 000 м2 общей площади.

I очередь строительства

Важнейшими задачами реализации I очереди жилищного строительства является определение объемов жилищного строительства до 2016 года (приоритетными являются территории, имеющие проектную документацию или отводы).

Размер нового жилищного фонда на конец I очереди составит 980 м2 общей площади, что обеспечит расселение населения со средней обеспеченностью 34 м2/чел.

Расчетный срок

Объемы нового строительства за 2017-2031 гг.  (также, как и на первую очередь) представлены малоэтажной индивидуальной застройкой – 1 135 м2. Площадь жилищного фонда к 2031 году составит 50 115 м2, обеспеченность жильем –39 м2/чел.

## Система культурно-бытового обслуживания

Система социально-бытового обслуживания муниципального образования «Краснодолинский сельсовет» формируется с учетом следующих факторов: сложившихся коммуникационных связей, экономического и социально-культурного потенциала, особенностей системы расселения по территории, уровня развития транспортной сети, - и представлена следующими объектами.

Таблица 15 – Обеспеченность населения основными учреждениями социального и культурно-бытового обслуживания по состоянию на 01.01.2012 г.

| Наименование учреждений обслуживания | Единица измерения | Емкость объектов | Обеспеченность, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Образование |  |  |  |
| Дошкольные образовательные учреждения | мест | - | 0 |
| Общеобразовательные школы | мест | 704 | 526 |
| Спортивные сооружения |  |  |  |
| Территория плоскостных спортивных сооружений | га/объект | 0,6 / 3 | 56 |
| Спортивные залы общего пользования | м2 площ. зала/объект | 300 / 3 | 56 |
| Здравоохранение |  |  |  |
| Фельдшерский или фельдшерско-акушерский пункт | объект | 4 | 100 |
| Учреждения культуры |  |  |  |
| Клубы и дома культуры | мест | 750 / 4 | 250 |
| Библиотеки | тыс.том | 15 / 3 | 375 |
| Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание |  |  |  |
| Магазины промышленных и продовольственных товаров | м2 торг. площ./объект | 480 / 8 | 63 |
| Административно-деловые, коммунальные объекты |  |  |  |
| Отделения связи | объект | 3 | 300 |

Данные таблицы свидетельствуют о том, что в целом обеспеченность сельсовета учреждениями социального и культурно-бытового обслуживания соответствует нормативным требованиям (СП 42.13330.2011).

Образование и воспитание

Образовательная система – совокупность образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы жителей в образовательных услугах и качественном специальном образовании.

Структура образовательных учреждений состоит из:

-	дошкольных образовательных учреждений;

-	общеобразовательных школьных учебных заведений.

Детские дошкольные учреждения

По состоянию на 01.01.2012 г. на территории Краснодолинского сельсовета не имеется ни одного дошкольного образовательного учреждения. Потребность в них население удовлетворяет в соседних муниципальных образованиях, в частности п.Касторное, п.Олымский и п.Новокасторное.

Общеобразовательные школы

В сельсовете действуют три школы – МОУ «Краснодолинская СОШ» в с.Красная Долина общей площадью 1220 м2, «МОУ «Бычковская общеобразовательная средняя школа» в с.Бычок общей площадью 1796 м2 и МОУ «Озёрская средняя общеобразовательная школа» в п.Садовый общей площадью 980 м2.

Таблица 16 – Перечень объектов образования

| № п/п | Наименование | Почтовый адрес | Здание находится в собственности (федеральной, областной, МО, хоз. субъекта) | Штатная численность сотрудников, осн./технич. | Численность учащихся (факт/проект) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МОУ «Краснодолинская СОШ» | с.Красная Долина | муниципального района | 25 16/9 | 35 / 192 |
| 2 | МОУ «Бычковская общеобразовательная средняя школа» | с.Бычок | муниципального района | 16/9 | 45 / 320 |
| 3 | МОУ «Озёрская средняя общеобразовательная школа» | п.Садовый | муниципального района | 20 12/8 | 42 / 192 |
|  | Итого | х | х | 61 | 122 / 704 |

Проектная мощность школы в с.Бычок составляет 320 мест, фактическая посещаемость 45 человек. Школа работает в одну смену. Проектная мощность школы в п.Садовый составляет 192 мест, фактическая посещаемость 42 человека. Школа работает в две смены. Проектная мощность школы в с.Красная Долина составляет 192 мест, фактическая посещаемость 35 человек. Школа работает в одну смену. Год постройки школы в с.Бычок 1974, степень износа – 50%. Год постройки школы в п.Садовый 1967, степень износа – 60%. Год постройки школы в с.Красная Долина 1982, степень износа – 40%. Наполняемость обеих школ около 17%.

Здравоохранение и социальное обеспечение

Система здравоохранения Краснодолинского сельсовета представлена 4 фельдшерско-акушерскими пунктами в с.Бычок, с.Красная Долина, п.Садовый и п.Новодворский.

Объекты социальной защиты населения на территории сельсовета отсутствуют.

Спортивные сооружения

На территории сельсовета имеется 6 спортивных площадок, 3 из которых плоскостные спортивные площадки и 3 спортивных зала при школах.

Учреждения культуры

Главной целью сферы культуры является предоставление жителям возможности получения необходимых культурных благ при обеспечении их доступности и многообразия и целенаправленное воздействие на личность для формирования определенных положительных качеств.

Таблица 17 – Перечень учреждений культуры

| № п/п | Наименование | Почтовый адрес | Вид собственности | Общая площадь, м2 | Штатная численность сотрудников | Мощность (факт/проект) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дома культуры, клубы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МУ «Бычковский Дом культуры» | с. Бычок | МО | 860 | 2 | 66 / 200 |
| 2 | МУ «Краснодолинский сельский Дом культуры» | с.Красная Долина | МО | 3000 | 2 | 250 / 250 |
| 3 | МУ «Азаровский Дом культуры» | п.Садовый | МО | 900 | 1 | 150 / 150 |
| 4 | МУ «Олымский Дом культуры» | п.Новодворский | МО | 7908 | 1 | 150 / 150 |
| Итого |  | х | х | 12668 | 6 | 616 / 750 |
| Библиотеки |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МУК «Бычковская сельская библиотека» | с. Бычок | МО | х | 1 | 5 тыс.томов |
| 2 | МУК «Новодворская сельская библиотека» | п.Новодворский | МО | х | 1 | 5 тыс.томов |
| 3 | МУК «Краснодолинская сельская библиотека | с.Красная Долина | МО | х | 1 | 5 тыс.томов |
| Итого |  | х | х | х | 3 | 15 тыс.томов |

Здание Краснодолинского клуба построено в 1966 г, последняя реконструкция проведена в 2007 г, степень износа – 60%. Здание Бычковского клуба построено в 1967 г, последняя реконструкция проведена в 2004 г, степень износа – 65%. Здание Олымского СДК расположенного в п.Новодворский построено в 1968 г, последняя реконструкция проведена в 2005 г, степень износа – 55%.

Обеспеченность населения учреждения культуры соответствует нормативным рекомендациям СП 42.13330.2011.

Торговля, бытовое обслуживание, общественное питание

(потребительский рынок)

Сфера представлена предприятиями розничной торговли. Бытовое обслуживание населения отсутствует.

Таблица 18 – Перечень магазинов Краснодолинского сельсовета по состоянию на 01.01.2012

| № п/п | Наименование | Почтовый адрес | Форма собственности здания | Штатная численность сотрудников |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магазин ООО «Гермес» | с.Красная Долина | Хозяйствующего субъекта | 1 |
| 2 | Магазин ЧП Шурагиной | с.Красная Долина | Частная | 2 |
| 3 | Магазин ООО «Гермес» | с. Бычок | Хозяйствующего субъекта | 1 |
| 4 | Магазин частного предпринимателя Голикова П.П. | с. Бычок | Частная | 1 |
| 5 | Магазин частного предпринимателя Колтуновой В.П. | с. Бычок | Частная | 1 |
| 6 | Магазин ООО «Гермес» | п.Новодворский | Хозяйствующего субъекта | 1 |
| 7 | Магазин ООО «Гермес» | п.Садовый | Хозяйствующего субъекта | 1 |
| 8 | Магазин частного предпринимателя Поливановой Н.Н. | п.Новодворский | Частная | 1 |

Общая площадь магазинов составляет 480 м2. Обеспеченность населения учреждения бытового обслуживания не соответствует нормативным рекомендациям СП 42.13330.2011

Административно-деловые учреждения

На территории сельсовета имеются следующие административно-деловые учреждения:

- здание администрации муниципального образования в с.Красная Долина;

- Бычковское отделение связи в с.Бычки;

- Краснодолинское отделение связи в с.Красная Долина;

- Евгеньевское отделение связи в п.Новодворский.

Культурно-бытового обслуживание жителей на базе существующих и планируемых (реконструируемых) объектов позволит увеличить диапазон и качество предоставляемых услуг.

Вывод: население Краснодолинского сельсовета удовлетворение потребностей в  учреждениях культурно-бытового и социального обслуживания при нехватке на местном уровне получает в учреждения районного значения в п.Касторное, так как территория сельсовета находится в непосредственной близости от районного центра.

Проектные предложения

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики сельсовета – обеспечения комфортности проживания.

В связи с этим, генеральным планом для каждой группы предприятий обслуживания и для совокупности учреждений как системы выработан ряд предложений, основанных на анализе существующей ситуации, нормативных рекомендациях СП 42.13330.2011 и архитектурно-планировочной структуре генерального плана.

Таблица 19 - Расчет объемов мероприятий по территориальному планированию по объектам социального и культурно-бытового назначения

| № п/п | Наименование учреждений обслуживания |  | Единица измерения | Норма |  |  | Расчетная емкость объектов | Проектная емкость существующих сохраняемых объектов |  | Отклонение от расчетной емкости |  | Объекты и объемы нового строительства/реконструкции |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | примечание |  |  | значение | % обеспеченности | значение | % | I очередь |  | расчетный срок |  |  |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения |  | мест | 32 | мест на 1 тыс. чел. |  | 49 | - | 0,0 | 49 | 100,0 | создание на базе СОШ детсадовской группы по системе «начальная школа – детский сад» |  | - |  |  |
| 2 | Общеобразовательные школы |  | мест | 87 | мест на 1 тыс. чел. |  | 134 | 704 | 526,1 | (570) | -426 | - |  | - |  |  |
| 3 | Учреждения внешкольного образования |  | мест | 10 | % общего числа школьников |  | 13 | - | 0,0 | 13 | 100 | - |  | - |  |  |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Амбулаторно-поликлинические учреждения |  | посещений в смену | 14,52 | на 1 тыс. чел. |  | 22 | - | 0,0 | 22 | 100,0 | нет потребности в строительстве |  |  |  |  |
| 2 | Фельдшерский или фельдшерско-акушерский пункт |  | объект | по заданию на проектирование |  |  | - | - | 4 | - | - | - |  | - |  |  |
| 3 | Выдвижной пункт медицинской помощи |  | автомобиль | 0,2 | на 1 тыс. чел. |  | 0,3 | - | 0,0 | 0 | 100,0 | нет потребности в строительстве |  |  |  |  |
| 4 | Аптеки |  | объект | 0,16 | на 1 тыс. чел. |  | 0,2 | - | 0,0 | 0,2 | 100 | - |  | - |  |  |
| 5 | Молочная кухня |  | порц/сут на 1 ребенка до 1 года | 4 | - |  | 40 | - | 0,0 | 40 | 100 | нет потребности в строительстве |  |  |  |  |
| 6 | Раздаточные пункты молочных кухонь |  | м2 на 1 ребенка до 1 года | 0,3 | - |  | 3 | - | 0,0 | 3 | 100 |  |  |  |  |  |
| 7 | Специализированные отделения социально-медицинского обслуживания на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов |  | мест | 1 на 30 человек данной категории | - |  | 20 | - | 0,0 | 20 | 100 | организация отделения социального обслуживания |  | - |  |  |
| Спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Территория плоскостных спортивных сооружений (на 1 тыс. чел.) |  | га | 0,7 | на 1 тыс. чел. |  | 1,1 | 0,6 | 55,7 | 0,5 | 44,3 | строительство спортивной площадки (спортивное ядро) в северной части с.Красная Долина |  | - |  |  |
| 2 | Спортивные залы |  | м2 площ. зала | 350 | на 1 тыс. человек |  | 538 | 300 | 55,7 | 238,3 | 44,3 | нет потребности в строительстве |  |  |  |  |
| 3 | Бассейны крытые |  | м2 зеркала воды | 25 | на 1 тыс. чел. |  | 38 | - | 0,0 | 38,5 | 100,0 | нет потребности в строительстве |  |  |  |  |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Клубы сельских поселений |  | мест | 300 | на 1 тыс. чел. |  | 300 | 750 | 200,0 | - | - | - |  |  | - |  |
| 2 | Сельские массовые библиотеки |  | тыс. единиц хранения/мест | 6-7,5/5-6 | - |  | 4 | 15 | 375,0 | (11) | -275 | - |  |  | - |  |
| 3 | Кинотеатры |  | мест | 25 | на 1 тыс. чел. |  | 38 | - | 0,0 | 38 | 100 | нет потребности в строительстве |  |  |  |  |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Магазины | м2 торг.площ. | 495 | на 1 тыс. чел. | 761 |  | 480 | 63,0 | 281 | 37 | 1 магазин в с.Красная Долина, 1 магазин в д.Петровка |  |  |  | 1 магазин в с.Евгеньевка |
| 2 |  | Мелкооптовый рынок, ярмарка | м2 торг.площ. | по заданию на проектирование |  | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  | - |
| 3 |  | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 7 | на 1 тыс. чел. | 11 |  | - | 0,0 | 11 | 100 | нет потребности в строительстве |  |  |  |  |
| 4 |  | Предприятия общественного питания | пос. мест | 40 | на 1 тыс. чел. | 62 |  | - | 0,0 | 62 | 100 | нет потребности в строительстве |  |  |  |  |
| 5 |  | Банно-оздоровительный комплекс | помывочное место | 7 | на 1 тыс. чел. | 11 |  | - | 0,0 | 11 | 100 | нет потребности в строительстве |  |  |  |  |
| Административно-деловые, коммунальные объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Административно-управленческое учреждение | объект | по заданию на проектирование |  |  | - | 1 | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 2 |  | Отделения связи | объект | 1 на 0,5-6 тыс.чел. |  |  | 1 | 3 | 300 | (2) | (200) | - | - |  |  |  |
| 3 |  | Отделение, филиал банка | опер. место | 0,5 |  |  | 1 | - | - | 1 | 100 | нет потребности в строительстве |  |  |  |  |
| 4 |  | Пожарное депо | пожарный автомобиль | По НПБ 101-95 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |

Учреждения образования

Основная цель образовательной системы муниципального образования – удовлетворение потребностей и ожиданий заказчиков образовательных услуг в качественном образовании.

Для каждого элемента системы образования генеральным планом предлагаются приоритетные задачи.

Общее среднее образование

По количеству школьных мест обеспеченность населения услугами общеобразовательных школ практически соответствует нормативному уровню, рекомендованному СП 42.13330.2011.

Генеральным планом на первую очередь (до 2016 г.) строительства предлагается:

- проведение текущего ремонта 3 школ: МОУ «Краснодолинская СОШ» износ – 40%, МОУ «Бычковская общеобразовательная средняя школа» износ – 50%, МОУ «Озёрская средняя общеобразовательная школа» износ – 60%

Генеральным планом на расчетный срок (до 2031 г.) строительства предлагается:

- закрытие малокомплектных школ (до 2020 г. всех школ с численностью учеников менее 30 чел.). Если же к 2020 году численность учащихся превысит 30 человек, то реорганизовать эти школ в основные школы (обучение школьников до 9 класса), с последующим обучением упасшихся в базовых школах района.

Дошкольное образование

Потребность населения в дошкольных образовательных учреждениях на расчетный период будет удовлетворятся посредством ДОУ, расположенных в п.Касторное, п.Олымский и п.Новокасторное. Так как муниципальное образование находится в непосредственной близости от этих поселков, а с п.Касторное и п.Новокасторное имеет общую границу.

Генеральным планом на первую очередь (до 2016 г.) строительства предлагается:

- создание на базе школ детсадовских групп по системе «начальная школа – детский сад».

Учреждения социального обеспечения и защиты населения

Старение населения, увеличение числа граждан и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, усиливает значение социального обеспечения и защиты в системе культурно-бытового обслуживания муниципального образования.

Генеральным планом на первую очередь (до 2016 г.) предлагается создать условия для увеличения объема предоставляемых населению социальных услуг путем организации отделения социально-медицинского обслуживания на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов.

Учреждения здравоохранения

Согласно произведенным расчетам, Краснодолинский сельсовет почти полностью обеспечен учреждениями здравоохранения. Дополнительную медицинскую помощь население получает в районном центре – п.Касторное и в соседних поселках Новокасторное и Олымский.

Генеральным планом на первую очередь (до 2016 г.) строительства предлагается:

- проведение текущих ремонтов зданий ФАП;

- организация отделения социально-медицинского обслуживания на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов

Физкультурно-спортивные сооружения

К числу основных проблем развития спорта, которые могут быть решены градостроительными методами, относятся:

- отсутствие системы проведения физкультурно-массовой работы по месту жительства населения;

- нехватка спортивных сооружений для организации занятий физической культурой и спортом, для организации и проведения массовых физкультурно-оздоровительных занятий с населением.

Для решения перечисленных проблем Генеральным планом на первую очередь (до 2016 г.) строительства предлагается:

- строительство спортивной площадки (спортивное ядро) в северной части с.Красная Долина;

- проведение текущих ремонтов всех спортивных объектов муниципального образования, как плоскостных так и спортивных залов.

Учреждения культуры

Уровень обеспеченности населения клубными учреждениями в целом соответствует нормативным требованиям.

Генеральным планом на первую очередь (до 2016 г.) строительства предлагается:

- проведение ремонта зданий клубов с. Бычок, с.Красная Долина, п.Садовый и п.Новодворский;

- проведение ремонта зданий библиотек в с.Бычок, с.Красная Долина и п.Новодворский с последующем обновлением и расширением книжного фонда.

Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание

Сфера торговли развита широко, чего нельзя сказать о сфере общественного питания и бытового обслуживания. Строительство новых объектов общественного питания и бытового обслуживания генеральным планом не планируется, так как удовлетворение потребности населения в бытовом обслуживании возможно посредством предприятий находящихся в п.Касторное, п.Новокасторное и п.Олымский. Предприятия общественного питания планировать на территории сельсовета экономически не целесообразно, так как население проживает в индивидуальных домах с подворьями, то большая часть пищи производится непосредственно на своих участках.

Генеральным планом на первую очередь (до 2016 г.) строительства предлагается:

- строительство 2 магазинов в с.Красная Долина и в д.Петровка.

Генеральным планом на расчетный срок (до 2031 г.) строительства предлагается:

- строительство 1 магазина в с.Евгеньевка.

Административно-деловые учреждения

Обеспеченность поселения административно-деловыми учреждениями в целом соответствует нормам.

## Транспортная инфраструктура муниципального образования

### Внешний транспорт

Внешние транспортные связи Краснодолинского сельсовета осуществляются железнодорожным и автомобильным транспортом, обеспечивающим связь поселения с соседними населенными пунктами, с областным и районным административными центрами, общей транспортной сетью страны.

По территории сельсовета проходит две магистральные ветки железной дороги: с севера на юг «Москва–Елец–Валуйки–Донецк» и на севере «Москва–Елец–Валуйки–Донецк». Общая протяженность ж/д путей составляет примерно 11,7 км.

Населенные пункты: с.Бычок, д.2-я Алексеевка, д.1-я Алексеевка, д.Братское Объединение, д.Братская Бочаровка, д.Петровка, д.Алексеевка, д.Спасовка, с.Красная Долина, п.Новодворский расположены на автомобильной дороге регионального значения А/д «Курск – Борисоглебск – Касторное» – граница с Липецкой областью».

Подъезд к населенным пунктам: с.Евгеньевка, д.Озерки и п.Садовый осуществляется по региональным дорогам «Александровский – Новодворский» и «Новодворский – Евгеньевка». Все дороги регионального значения связывают сельсовет с районным центром.

Автомобильное сообщение с х.Рудка, д.Азарово и д.Никольские Дворики осуществляется по грунтовым дорогам местного значения. Хутор Дмитриевка примыкает непосредственно к районному центру.

Так же имеется сеть полевых дорог с грунтовым покрытием.

Таблица 20 – Перечень автомобильных дорог, проходящих по территории Краснодолинского сельсовета

| № п/п | Идентификационный номер | Наименование дороги | Категория | Покрытие | Протяженность - всего, км | Протяженность – по территории сельсовета, км | Ширина покрытия, м | Искусственное сооружение (наименование, кол-во, протяженность) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 271 | 38 ОП МЗ 38Н-271 | "Курск - Борисоглебск" - Касторное - граница Липецкой области" - Александровка | IV | а/бетон | 15 | 2,9 | 6 | мост в с. Евграфовка – 70 м. |
| 481 | 38 ОП МЗ 38Н-481 | А\д « Новодворский – Евгеньевка» | IV | а/бетон | 1,5 | 1,5 | 6 | - |
| 12 | 38 ОП РЗ 38К-012 | А/д «Курск – Борисоглебск – Касторное» – граница с Липецкой областью | IV | а/бетон | 45,1 | 20,0 | 7 | Трубы 17 шт. - 511,1 п.м. |
| 275 | 38 ОП МЗ 38Н-275 | А/д «Курск – Борисоглебск» – Касторное – Красная Долина | IV | а/бетон | 0,8 | 0,8 | 7 | - |
| 315 | 38 ОП МЗ 38Н-315 | "Курск - Касторное" - Верхняя Грайворонка" - Бычок | V | а/бетон | 15 | 3,2 | 6 | - |
| Итого дорог регионального значения |  |  |  |  | 77,4 | 28,4 | х | х |
| Автомобильные дороги местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | «Курск – Борисоглебск» - Касторное - граница Липецкой области» – Александровка» – Озерки | IV | а/бетон грунт | 1,3 0,7 | 1,3 0,7 | 6 | - |
| - | - | Курск – Борисоглебск» – «Касторное – Азарово» | IV | грунт | 4,0 | 4,0 | 6 | - |
| - | - | Курск – Щигры – Касторное» – хутор Дмитриевка | IV | грунт | 2,0 | 2,0 | 6 | - |
| - | - | «Курск – Щигры – Касторное» – Рудка | IV | грунт | 1,8 | 1,8 | 6 | - |
| - | - | «Курск – Борисоглебск – Касторное –Алексеевка» | IV | грунт | 2,8 | 2,8 | 6 | - |
| - | - | «Курск – Борисоглебск – Касторное – 1– я Алексеевка» | IV | грунт | 2,0 | 2,0 | 6 | - |
| - | - | «Курск – Борисоглебск – Касторное – 1– я Алексеевка Брат. Объединение» | IV | грунт | 2,0 | 2,0 | 6 | - |
| - | - | «Бычок – 2– я Алексеевка» | IV | грунт | 1,8 | 1,8 | 6 | Мост 9 м – деревянный Плотина 200 м Труба ф 1 (двухочковая) |
| - | - | «Курск – Борисоглебск – Касторное» – д. Спасовка | IV | щебень | 0,6 | 0,6 | 4 | - |
| - | - | «Курск – Борисоглебск – Касторное» – д. Алексеевка | IV | грунт | 2,0 | 2,0 | 4 | - |
| Итого дорог местного значения |  |  |  |  | 22,2 | 22,2 | х | х |
| ВСЕГО дорог муниципального образования |  |  |  |  | 86,4 | 47,4 | х | х |

Общая протяженность автодорог общего пользования на территории Краснодолинского сельсовета составляет 47,4 км, 25,2 км из которых – дороги регионального значения. Асфальтобетонное покрытие имеют 26,5 км дорог общего пользования (56%), все они относятся к IV категории.

Пассажирские и грузовые перевозки

Автомобильным транспортом осуществляются как пассажирские, так и грузоперевозки. Автобусное сообщение осуществляет автопредприятие ООО "Автошанс", расположенное в п.Касторное.

По Краснодолинскому сельсовету проходит два пригородных и один междугородний пассажирских автобусных маршрута.

Таблица 21 – Сведения о пассажирских маршрутах

| Наименование маршрута | Начальный пункт движения | Конечный пункт движения | Количество автобусов | Марка автобусов | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Касторное – Верхнеграйворонка через Политотдел | п. Касторное | с. Верхняя Грайворонка | 1 | ПАЗ 32050 | 3 |
| Касторное – Бычок | п. Касторное | с. Бычок | 1 | ПАЗ 320530 | 2 |
| Старый Оскол – Касторное | Г.Старый Оскол | п. Касторное | 1 | ПАЗ 320530 | 3 |

Внутри населенных пунктов Краснодолинского сельсовета пассажирские перевозки не осуществляются.

Индивидуальный автотранспорт представлен личным транспортом населения. Личный транспорт содержится в гаражах, находящихся на территории приусадебных участков. Транспорт юридических лиц хранится на территории предприятий владельцев автотранспорта.

Проектные предложения

На расчетный срок генерального плана внешние связи муниципального образования будут обеспечиваться, как и в настоящее время, автомобильным транспортом.

Базовыми принципами развития транспортной системы должны стать:

- Повышение доступности социальных услуг путем оптимизации системы автодорог и улучшения транспортного сообщения.

- Стимулирование экономического развития за счет улучшения транспортного положения и инфраструктурной обеспеченности отдельных территорий.

- Повышение мобильности населения как фактора экономического развития.

Основные принципы развития транспортного комплекса муниципального образования «Краснодолинский сельсовет» включают в себя три основные составляющие: улучшение качества существующих автодорог, строительство новых автодорог и изменение маршрутов автобусного сообщения.

Реализация вышеуказанных мероприятий позволит обеспечить выполнение основных требований Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» о приведении дорог в нормативное состояние и передаче их на обслуживание органам местного самоуправления муниципального образования. Приведение дорог в нормативное состояние имеет важное социально-экономическое и хозяйственное значение: возрастут скорость и безопасность движения автотранспорта, сократятся пробеги. Все это даст возможность снизить себестоимость перевозок грузов и пассажиров, обеспечить своевременное оказание медицинской помощи и проведение противопожарных мероприятий.

Генеральным планом на первую очередь (до 2016 г.) строительства предлагается:

- нанесение дорожной разметки, устройство остановочных, посадочных площадок, автопавильонов на автобусных остановках;

- замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков, установка дорожных знаков индивидуального проектирования;

- асфальтирование автодорог местного значения, общей протяженностью 19,7 км. Перечень представлен в таблице ниже:

Таблица 22 – Перечень автомобильных дорог, требующих асфальтирования

| Наименование дороги | Категория | Покрытие | Протяженность – по территории сельсовета, км | Ширина покрытия, м | Искусственное сооружение (наименование, кол-во, протяженность) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги местного значения |  |  |  |  |  |
| «Александровский – Новодворский» – Озерки | IV | грунт | 0,7 | 6 | - |
| Курск – Борисоглебск» – «Касторное – Азарово» | IV | грунт | 4,0 | 6 | - |
| Курск – Щигры – Касторное» – хутор Дмитриевка | IV | грунт | 2,0 | 6 | - |
| «Курск – Щигры – Касторное» – Рудка | IV | грунт | 1,8 | 6 | - |
| «Курск – Борисоглебск – Касторное – Алексеевка» | IV | грунт | 2,8 | 6 | - |
| «Курск – Борисоглебск – Касторное – 1– я Алексеевка» | IV | грунт | 2,0 | 6 | - |
| «Курск – Борисоглебск – Касторное – 1– я Алексеевка Брат. Объединение» | IV | грунт | 2,0 | 6 | - |
| «Бычок – 2– я Алексеевка» | IV | грунт | 1,8 | 6 | Мост 9 м – деревянный Плотина 200 м Труба ф 1 (двухочковая) |
| «Курск – Борисоглебск – Касторное» – д. Спасовка | IV | щебень | 0,6 | 4 | - |
| «Курск – Борисоглебск – Касторное» – д. Алексеевка | IV | грунт | 2,0 | 4 | - |
| ВСЕГО дорог муниципального образования |  |  | 19,7 | х | х |

- реконструкция мостовых сооружений, расположенных на территории муниципального образования;

- реконструкция ж/д полотна.

- Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть муниципального образования представляет собой часть территории, ограниченной красными линиями и предназначенной для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения.

Категории улиц и дорог приняты в соответствии с классификацией, приведенной в следующей таблице.

Таблица 23 – Параметры улиц и дорог сельсовета

| № п/п | Категория сельских улиц и дорог | Основное назначение | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселковая дорога | Связь муниципального образования с внешними дорогами общей сети | 60 | 3,5 | 2 | - |
| 2 | Главная улица | Связь жилых территорий с общественным центром | 40 | 3,5 | 2-3 | 1,5-2,25 |
| 3 | Улица в жилой застройке: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | основная | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением | 40 | 3 | 2 | 1,0-1,5 |
| 3.2 | второстепенная (переулок) | Связь между основными жилыми улицами | 30 | 2,75 | 2 | 1 |
| 3.3 | проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей | 20 | 2,75-3,0 | 1 | - |
| 4 | Хозяйственный проезд, скотопрогон | Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам | 30 | 4,5 | 1 | - |

Автомобильная дорога «Новодворский – Евгеньевка» проходящая через п.Новодворский, с.Евгеньевка является главной улице этих населенных пунктов. Автомобильная дорога «Курск – Борисоглебск – Касторное» – граница с Липецкой областью» проходит через с.Красная Долина и является главной улице села. Автомобильные съезды с этой дороги к населенным пунктам д.Петровка, д.Алексеевка, д.Братская Бочаровка, д.1-я Алексеевка, с.Бычок с последующим прохождением вдоль всех выше перечисленных населенных пунктов являются главными улицами.

Остальные улицы этих населенных пунктов и единственные улицы х.Рудка, х.Дмитриевка, д.Азарова, д.Озерки, п.Садовый, д.Спасовка, д.Братское Объединение, д.2-я Алексеевка являются улицами в жилой застройки.

Таблица 24 – Перечень и характеристика улиц сельсовета в разрезе населенных пунктов

| № п/п | Наименование | Протяженность, м | Категория улицы | Тип покрытия | Потребность в ремонте/замене дорожного покрытия, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Красная Долина |  |  |  |  |  |
|  | ул. Заречная | 920 | жилая ул. | грунт | 920 |
|  | ул. Луговая | 900 | жилая ул. | грунт | 900 |
|  | ул. Мира | 1700 | жилая ул. | грунт | 1700 |
|  | ул. Молодежная | 630 | жилая ул. | грунт | 630 |
|  | пер. Набережный | 600 | главная ул. | грунт | 600 |
|  | ул. Народная | 1900 | жилая ул. | грунт | 1900 |
|  | ул. Садовая | 500 | жилая ул. | а/бетон | - |
|  | ул. Советская | 530 450 | главная ул. | а/бетон грунт | 450 |
|  | пер. Школьный | 250 | жилая ул. | грунт | 250 |
| Всего по населенному пункту |  | 8380 | х | х | 7350 |
| п.Новодворский |  |  |  |  |  |
|  | ул. Молодежная | 560 | жилая ул. | а/бетон | - |
|  | ул. Центральная | 1070 1240 | главная ул. | а/бетон грунт | 1240 |
|  | ул. Школьная | 1000 800 | главная ул. | а/бетон грунт | 800 |
| Всего по населенному пункту |  | 4670 | х | х | 2040 |
| п.Садовый |  |  |  |  |  |
| 1. | Без названия | 1250 | жилая ул. | грунт | 1250 |
| Всего по населенному пункту |  | 1250 | х | х | 1250 |
| д.Озерки |  |  |  |  |  |
| 1. | Без названия | 1800 | жилая ул. | грунт | 1800 |
| Всего по населенному пункту |  | 1800 | х | х | 1800 |
| с.Евгеньевка |  |  |  |  |  |
| 1. | Без названия | 180 3320 | главная ул. | а/бетон грунт | 3320 |
| Всего по населенному пункту |  | 3500 | х | х | 3320 |
| д.Азарово |  |  |  |  |  |
| 1. | Без названия | 990 | жилая ул. | грунт | 990 |
| Всего по населенному пункту |  | 990 | х | х | 990 |
| д.Никольские Дворики |  |  |  |  |  |
| 1. | Улицы отсутствуют | х | х | х | х |
| Всего по населенному пункту |  | х | х | х | х |
| х.Дмитриевка |  |  |  |  |  |
| 1. | Без названия | 490 | жилая ул. | грунт | 490 |
| Всего по населенному пункту |  | 490 | х | х | 490 |
| х.Рудка |  |  |  |  |  |
| 1. | Без названия | 1200 | жилая ул. | грунт | х |
| Всего по населенному пункту |  | 1200 | х | х | х |
| д.Спасовка |  |  |  |  |  |
| 1. | Без названия | 1900 | жилая ул. | грунт | 1900 |
| Всего по населенному пункту |  | 1900 | х | х | 1900 |
| д.Алексеевка |  |  |  |  |  |
| 1. | Без названия | 1500 | жилая ул. | грунт | 1500 |
| Всего по населенному пункту |  | 1500 | х | х | 1500 |
| д.Петровка |  |  |  |  |  |
| 1. | Без названия | 2300 | жилая ул. | грунт | 2300 |
| Всего по населенному пункту |  | 2300 | х | х | 2300 |
| д.Братская Бочаровка |  |  |  |  |  |
| 1. | Без названия | 1100 | жилая ул. | грунт | 1100 |
| Всего по населенному пункту |  | 1100 | х | х | 1100 |
| д.Братское Объединение |  |  |  |  |  |
| 1. | Без названия | 2000 | жилая ул. | грунт | 2000 |
| Всего по населенному пункту |  | 2000 | х | х | 2000 |
| д.1-я Алексеевка |  |  |  |  |  |
| 1. | Без названия | 1580 520 | жилая ул. | а/бетон грунт | 520 |
| Всего по населенному пункту |  | 2100 | х | х | 520 |
| д.2-я Алексеевка |  |  |  |  |  |
| 1. | Без названия | 1900 | жилая ул. | грунт | 1900 |
| Всего по населенному пункту |  | 1900 | х | х | 1900 |
| д.Бычок |  |  |  |  |  |
| 1. | ул. Молодежная | 970 1200 | жилая ул. | а/бетон грунт | 1200 |
| 2. | ул. Центральная | 3480 720 | главная ул. | а/бетон грунт | 720 |
| 3. | ул. Школьная | 240 | жилая ул. | грунт | 240 |
| 4. | ул. Рогачи | 1000 | жилая ул. | грунт | 1000 |
| Всего по населенному пункту |  | 7610 | х | х | 3160 |
| Итого |  | 42690 | х | х | 31620 |

Общая протяженность улично-дорожной сети населенных пунктов муниципального образования равна 42,69 км, из них с асфальтным покрытием 8,97 км. Имеющееся твердое покрытие требует реконструкции.

Таким образом, основной проблемой улично-дорожной сети является низкий уровень ее благоустройства.

Проектные предложения

Генеральным планом предусматривается сохранение и дальнейшее развитие сложившейся структуры улично-дорожной сети населенных пунктов муниципального образования «Краснодолинский сельсовет».

Улично-дорожную сеть следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Генеральным планом на I очередь строительства предусмотрены следующие мероприятия:

- асфальтирование порядка 31,6 км улиц с грунтовым и/или щебеночным покрытием (перечень улиц указан в следующей таблице).

Таблица 25 – Перечень улиц, требующих улучшения дорожного покрытия

| № п/п | Наименование | Протяженность, м | Категория улицы | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Красная Долина |  |  |  |  |
| 1. | ул. Заречная | 920 | жилая ул. | грунт |
| 2. | ул. Луговая | 900 | жилая ул. | грунт |
| 3. | ул. Мира | 1700 | жилая ул. | грунт |
| 4. | ул. Молодежная | 630 | жилая ул. | грунт |
| 5. | пер. Набережный | 600 | главная ул. | грунт |
| 6. | ул. Народная | 1900 | жилая ул. | грунт |
| 7. | ул. Советская | 450 | главная ул. | грунт |
| 8. | пер. Школьный | 250 | жилая ул. | грунт |
| Всего по населенному пункту |  | 7320 | х | х |
| п.Новодворский |  |  |  |  |
| 1. | ул. Центральная | 1240 | главная ул. | грунт |
| 2. | ул. Школьная | 800 | главная ул. | грунт |
| Всего по населенному пункту |  | 2040 | х | х |
| п.Садовый |  |  |  |  |
| 1. | Без названия | 1250 | жилая ул. | грунт |
| Всего по населенному пункту |  | 1250 | х | х |
| д.Озерки |  |  |  |  |
| 1. | Без названия | 1800 | жилая ул. | грунт |
| Всего по населенному пункту |  | 1800 | х | х |
| с.Евгеньевка |  |  |  |  |
| 1. | Без названия | 3320 | главная ул. | грунт |
| Всего по населенному пункту |  | 3320 | х | х |
| д.Азарово |  |  |  |  |
| 1. | Без названия | 990 | жилая ул. | грунт |
| Всего по населенному пункту |  | 990 | х | х |
| х.Дмитриевка |  |  |  |  |
| 1. | Без названия | 490 | жилая ул. | грунт |
| Всего по населенному пункту |  | 490 | х | х |
| д.Спасовка |  |  |  |  |
| 1. | Без названия | 1900 | жилая ул. | грунт |
| Всего по населенному пункту |  | 1900 | х | х |
| д.Алексеевка |  |  |  |  |
| 1. | Без названия | 1500 | жилая ул. | грунт |
| Всего по населенному пункту |  | 1500 | х | х |
| д.Петровка |  |  |  |  |
| 1. | Без названия | 2300 | жилая ул. | грунт |
| Всего по населенному пункту |  | 2300 | х | х |
| д.Братская Бочаровка |  |  |  |  |
| 1. | Без названия | 1100 | жилая ул. | грунт |
| Всего по населенному пункту |  | 1100 | х | х |
| д.Братское Объединение |  |  |  |  |
| 1. | Без названия | 2000 | жилая ул. | грунт |
| Всего по населенному пункту |  | 2000 | х | х |
| д.1-я Алексеевка |  |  |  |  |
| 1. | Без названия | 520 | жилая ул. | грунт |
| Всего по населенному пункту |  | 520 | х | х |
| д.2-я Алексеевка |  |  |  |  |
| 1. | Без названия | 1900 | жилая ул. | грунт |
| Всего по населенному пункту |  | 1900 | х | х |
| д.Бычок |  |  |  |  |
| 1. | ул. Молодежная | 1200 | жилая ул. | грунт |
| 2. | ул. Центральная | 720 | главная ул. | грунт |
| 3. | ул. Школьная | 240 | жилая ул. | грунт |
| 4. | ул. Рогачи | 1000 | жилая ул. | грунт |
| Всего по населенному пункту |  | 3160 | х | х |
| Итого |  | 31620 | х | х |

- восстановление изношенных верхних слоев дорожных покрытий с обеспечением требуемой ровности и шероховатости на всех асфальтированных улицах населенных пунктах (около 9 км.);

- нанесение дорожной разметки, замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков, установка дорожных знаков индивидуального проектирования;

- при организации новой жилой застройки предусмотреть строительство улично-дорожной сети (новых улиц, переулков). Доля улиц и проездов от общего количества комплексной жилой застройки должна составлять 5–7%.

## Инженерное оборудование территории

### Водоснабжение

Хозяйственно-питьевое и производственное водоснабжение муниципального образования осуществляется за счёт подземных вод. Подача воды производится электрическими насосами производительностью 6– 10 куб.м/час с накоплением в башнях Рожновского и передачей потребителям по сетям в т.ч. и на водозаборные колонки. Протяженность водопроводных сетей составляет 28,25 км. Износ водопроводных сетей – 50–100%.

Таблица 26 – Характеристика системы водоснабжения сельсовета

|  | Передано в муниципальную собственность | Находятся в совместном ведении | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Число оборудованных колодцев | - | 22 | 22 |
| Число водонапорных скважин | - | 19 | 19 |
| Число водозаборных колонок | - | 113 | 113 |
| Число водонапорных башен | - | 16 | 16 |
| Другие электрические и механические источники | - | - | - |
| Протяженность водопроводных сетей (км) | - | 28,25 | 28,25 |

В целом, потребности населения в воде для питьевых и хозяйственных нужд соответствуют мощности водозаборных сооружений (за исключением периодов засушливой погоды, увеличения водоразбора на полив приусадебных участков).

В то же время износ элементов существующей сети водоснабжения составляет 50-100%, основная проблема – потеря гидравлического напора. Длительная эксплуатация  скважин увеличивает вероятность исчерпывания дебита.

Противопожарное водоснабжение поселения

На территории населенных пунктов Краснодолинского сельсовета система наружного противопожарного водоснабжения объединена с системой хозяйственно-питьевого водоснабжени. Количество противопожарных гидрантов – 12 шт.

Проектные предложения

Для обеспечения комфортной среды проживания населения муниципального образования «Краснодолинский сельсовет» генеральным планом предлагается 100% обеспечение населения централизованным водоснабжением.

Раздел составлен в соответствии с данными существующего положения и мероприятиями, необходимыми для развития системы на I очередь (2016 г.) и расчетный срок (2031 г.), обеспечивая население водой нормативного качества в достаточном количестве.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды питьевого качества

Удельное среднесуточное водопотребление на одного жителя принято в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Курской области (Постановление администрации Курской области №577-па от 15.11.2011 г.) на I очередь в объеме 78 л./сутки, на расчетный срок - 85 л./сутки.

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

Количество воды на нужды промышленности и неучтенные расходы определены в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Среднесуточное потребление воды (за поливочный сезон) на поливку в расчете на одного жителя учтено в количестве 50 л в сутки на человека. Численность населения на I очередь и расчетный срок прогнозируется на уровне 1470 и 1285 человек, соответственно.

Таблица 27 – Расчет среднесуточного водопотребления на I очередь и расчетный срок

| Наименование потребителей | Число жителей, чел. |  | Норма водопотребления, л/сут. чел. |  | Суточный расход воды населением, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь | расчетный срок | I очередь | расчетный срок | I очередь | расчетный срок |
| Население | 1 470 | 1 285 | 78 | 85 | 114 | 109 |
| Неучтенные расходы включая нужды промышленности (10% общего водопотребления) | х | х | х | х | 11 | 11 |
| Поливка зеленых насаждений | 1 470 | 1 285 | 50 | 50 | 74 | 64 |
| Итого | х | х | х | х | 199 | 184 |

Таблица 28 – Расчет максимального расхода воды на I очередь и расчетный срок

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | I очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднесуточный расход | м3/сут | 109 | 114 |
| 2 | Коэффициент суточной неравномерности | х | 1,2 | 1,2 |
| 3 | Максимальный суточный расход | м3/сут | 131,1 | 137,3 |
| 4 | Средний часовой расход | м3/час | 5,5 | 5,7 |
| 5 | Коэффициент часовой неравномерности | х | 2,64 | 2,64 |
| 6 | Максимальный часовой расход | м3/час | 14,4 | 15,1 |
| 7 | Максимальный секундный расход | л/сек | 4,00 | 4,20 |

Необходимые потребности в воде на расчетный срок могут быть обеспечены от водозаборных сооружений производительностью 346 м3/сутки.

На участках с большой степенью износа предлагается вводить постепенную замену старого трубопровода новым, современным. Замену следует осуществлять с использованием полимерных труб, которые имеют повышенный срок службы до 50 лет.

Расходы воды на пожаротушение

Противопожарный водопровод принимается объединенным с хозяйственно-питьевым. Расход воды для обеспечения пожаротушения устанавливаются в зависимости от численности населенных пунктов согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Для расчета расхода воды на наружное пожаротушение принят один одновременный пожар с расходом воды 5 л/сек. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Учитывая вышеизложенное, потребный расход воды на пожаротушение на  I очередь расчетный срок строительства составит:

1×5×3×36001000=54м3

Максимальный срок восстановления пожарного объема воды должен быть не более 72 часов.

Аварийный запас воды должен обеспечивать производственные нужды по аварийному графику и хозяйственно-питьевые нужды в размере 70% от расчетного расхода в течение 12 часов.

Генеральным планом предлагается предусмотреть следующие мероприятия на I очередь строительства:

- обеспечение производительности водозаборных сооружений не менее 345  м3/сутки;

- проведение ремонтных работ сетей водоснабжения, с частичной заменой труб на современные полимерные;

- прокладку уличного водопровода на новых территориях жилой и общественно-деловой застройки;

- обеспечение территорий населенных пунктов резервной емкости для целей противопожарной безопасности (54 м3). Проектирование и строительство противопожарной емкости производить в соответствии с СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

### Водоотведение

Организованного сброса сточных вод через центральную систему канализации в муниципальном образовании в настоящее время нет. Отвод стоков от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгребные ямы. Такое положение вызывает необходимость строительства очистных сооружений.

Самостоятельной ливневой канализации в населенных пунктах также не имеется.

Проектные предложения

Генеральным планом предусматривается децентрализованная система канализации Краснодолинского сельсовета.

Из неканализованной застройки населенных пунктов, оборудованной выгребами, стоки вывозятся на сливную станцию канализационных очистных сооружений, расположенных на территории поселков Касторное и Олымский. Где сточные воды проходят очистку через очистные сооружения искусственной биологической очистки, с последующей доочисткой на песчаных фильтрах (требуется реконструкция до 2016 г.).

Для навозной жижи устраиваются непроницаемые для грунтовых и поверхностных вод бетонные сборники, далее жижа компостируется и используется в качестве удобрения.

При проектировании систем канализации населенных пунктов муниципального образования расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СНиП 2.04.02-84 без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Таблица 29 – Расчет среднесуточного водоотведения на I очередь и расчетный срок

| Наименование потребителей | Число жителей, чел. |  | Норма водоотведения, л/сут.чел. |  | Суточный расход, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь | расчётный срок | I очередь | расчётный срок | I очередь | расчётный срок |
| Население | 1470 | 1285 | 78 | 85 | 114,5 | 109,2 |
| Неучтённые расходы (5% от хозяйственно-бытовых стоков) | х | х | х | х | 5,7 | 5,5 |
| Итого | х | х | х | х | 120,2 | 114,7 |

Таким образом, прогнозируемый объем сточных вод на расчетный срок составит 115 м3/сутки (I очередь 120 м3/сутки).

Таблица 30 – Расчет максимального расхода воды на  I очередь и расчетный срок

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | I очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднесуточный расход | м3/сут | 120 | 115 |
| 2 | Среднечасовой расход | м3/час | 5,0 | 4,8 |
| 3 | Коэффициент часовой неравномерности | - | 2,30 | 2,30 |
| 4 | Максимальный часовой расход | м3/час | 11,5 | 11,0 |
| 5 | Максимальный секундный расход | л/сек | 3,20 | 3,05 |

Необходимые потребности в водоотведении могут быть обеспечены комплексом очистных сооружений мощностью 265 м3/сутки.

Для обеспечения должного функционирования системы водоотведения Генеральным планом предлагается на I очередь строительства предусмотрено:

- оборудование выгребными ямами всего жилищного фонда и учреждений социально-культурного и бытового назначения населенных пунктов сельсовета с организацией вывоза стоков на канализационно-очистные сооружения в поселки Касторное и Олымский.

### Теплоснабжение

В настоящее время централизованное теплоснабжение жилых и общественных зданий отсутствует, за исключением 3 школ, на территории которых расположены котельные. Производственные территории также не обеспечены централизованным теплоснабжением.

Все объекты жилой, культурно-бытовой и социальной (за исключением школ) застройки отапливаются от индивидуальных теплоисточников. Основной вид топлива - газ. Часть индивидуальной  жилой застройки имеет печное отопление.

Проектные предложения

Генеральным планом предусматривается 100% переход отопления объектов социально-культурного назначения и жилой застройки с угля на природный газ.

Сокращение в результате перехода с угля на газ объемов вредных выбросов в атмосферу позволит улучшить экологическую обстановку в населенных пунктах, снизить вредное влияние окружающей среды на здоровье населения.

Проектируемые генеральным планом объекты индивидуальной жилой и общественно-деловой застройки будут оборудованы автономными источниками теплоснабжения (индивидуальные котлы).

При проектировании и строительстве объектов жилищно-гражданского назначения предлагается использовать строительные материалы и конструкции, способствующие повышению теплозащиты жилых и общественных зданий согласно новым требованиям строительных норм и правил, а также СНиПа 2.04.07-86 «Тепловые сети».

Генеральным планом предлагается предусмотреть следующие мероприятия на I очередь строительства:

- проведение текущего ремонта и модернизации 3 котельных при школах.

### Газоснабжение

Газоснабжение Краснодолинского сельсовета, так же как и всего Касторенского района осуществляется на базе трубопроводного и сжиженного газа. Подача природного газа производится от газопровода–отвода поселка Кшенский через АГРС, расположенной в пос. Новодворский Краснодолинского сельсовета. Проектная мощность АГРС составляет 40 тыс.м3/час. Фактическая производительность газораспределительной станции в пос. Новодворский равна 11,1 тыс. м3/час. От АГРС пос.Новодворский газ по сетям среднего и низкого давления расходится по потребителям в населенные пункты.

Таблица 31 – Характеристика системы газоснабжения сельсовета

| Адрес стационарного или блочного ГРП | Год ввода в эксплуатацию | Мощность установленного оборудования, тыс. мЗ/час |  | Сведения об изношенности и необходимости замены оборудования | Производительность ГРС, тыс. мЗ/час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проектная | Эксплуатационная |  | Проектная | Фактическая |
| ГРПБ п. Новодворские | 2007 | 3 тыс. мЗ/час | отсутствуют приборы учета газа | оборудование исправно | АГРС п.Новодворский – 40 тыс. мЗ/час | 11,1 тыс. мЗ/час |

Населенные пункты сельсовета газифицированы на 40%. Газовые сети подведены к следующим населенным пунктам:

- п.Новодворский;

- с.Красная Долина.

Согласно схеме территориального планирования Касторенского района х.Рудка, д.Никольские Дворики, д.Азарово определены как не перспективные для развития и ввиду малой численности население, то прокладка сетей газоснабжения к этим населенным пунктам не планируется.

Протяженность газопровода:

- п.Новодворский:

- высокие сети – 5507,0 пог.мет.;

- низкие сети –  3570,0 пог.мет.;

- газоп.вводы – 1937,0 п.м.

- с.Красная Долина:

- высокие сети – 1091,5 пог.мет.;

- низкие сети –  7752,0 пог.мет.;

- газоп.вводы – 1657,0 п.м.

Общая протяженность газопроводов на территории муниципального образования «Краснодолинский сельсовет» составляет порядка 21,5 км.

Существующая система газоснабжения позволяет обеспечить потребности в энергоносителе для устойчивого функционирования объектов ЖКХ, социального назначения, объектов жилого фонда поселения до 2031 г.

Проектные предложения

Генеральным планом на расчетный срок предусмотрено сохранение сложившейся системы газоснабжения поселения.

Генеральным планом на I очередь строительства определены следующие мероприятия:

- замена ветхих участков газопроводной сети и модернизация объектов системы газоснабжения;

- прокладка сетей газоснабжения от п.Новодворский до с.Евгеньевка с установкой ГРП, протяженностью 1 км;

- прокладка сетей газоснабжения от с.Красная Долина до с.Бычок с установкой ГРП в с.Бычок, в д.1-я Алексеевка, д.Братская Бочаровка, д.Петровка, общей протяженностью 11,8 км;

- прокладка сетей газопровода низкого давления с последующем подключение к ним новых объектов жилой и общественно-деловой застройки;

- подключение к системе газоснабжения существующей жилой застройки в п.Новодворский и с.Красная Долина.

Генеральным планом на расчетный срок предусмотрено:

- подключение к системе газоснабжения запланированных на расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки.

Развитие газификации населенных пунктов даст высокий социальный и экономический эффект: существенно улучшится качество жизни населения, при этом возрастет надежность теплоснабжения и снижение влияния на окружающую среду.

### Электроснабжение

Электроснабжение потребителей муниципального образования «Краснодолинский сельсовет» предусмотрено от электрических сетей филиала ОАО «МРСК Центр» - «Курскэнерго», транспортирующего электрическую энергию по кабельным и воздушным линиям до конечного потребителя.

Электроэнергетика является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения, поэтому стратегической задачей предприятий электроэнергетики является бесперебойное и надежное обеспечение хозяйствующих субъектов, объектов социальной сферы и населения электроэнергией.

На территории сельсовета располагается 1 подстанция 110/35/10 кВ севернее п.Новодворский на границе с п.Новокасторное.

Таблица 32 – Основные сведения по подстанциям

| Наименование подстанции | U ном, кВ | Год ввода в эксплуатацию | Процент износа ПС (по амортизации) | Мощность установленных трансформаторов., МВА | Режимный день зимнего максимума 2005 год | % загрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Касторное | 110/ 35/10 | 1967 | 53,1 | 15,0 + 16,0 | 10,8 | 34,8 |

Загрузка трансформаторов на ПС 110/35/10 кВ составляет 34,8%, что позволяет подключать к ним дополнительные нагрузки.

От ПС «Касторное» отходят ЛЭП 110 кВ на запад, север и на юг, общая протяженность которых составляет 39,7 км. Так же от этой подстанции отходят ЛЭП 35кВ на север в п.Касторное и на восток в п.Новокасторное, общая протяженность которых составляет 10,2 км.

Питание сельскохозяйственных, промышленных предприятий, а также культурно бытовых и жилых потребителей осуществляется через понизительные трансформаторные подстанции. Общее число трансформаторных подстанций 34 шт. (с.Красная Долина – 16 шт, с.Бычок – 10 шт, Азаровский – 8 шт.).

Опоры линий электропередач бетонные с металлической сеткой и деревянные. Опоры требуют частичной замены (большой износ), ежегодно проводятся плановые работы по ремонту и замене ветхих линий электропередач. Большой износ понижает устойчивость к воздействию поражающих факторов чрезвычайных ситуаций и требует проведения мероприятий по их капитальному ремонту и замене.

Проектные предложения

В целях  повышения надежности и обеспечения бесперебойного электроснабжения, снижения потерь при передаче электроэнергии, сокращения эксплуатационных расходов и предотвращения отключений на линиях электропередачи 0,4–10 кВ при воздействии стихийных явлений, целесообразно использовать при строительстве новых линий самонесущий изолированный провод (СИП).

Генеральным планом на I очередь строительства предусмотрено:

- замена ветхих участков линий электропередач,  модернизация объектов системы электроснабжения;

- проведение ремонта и модернизации ПС «Касторное» и понижающих трансформаторных подстанций;

- подключение к системе электроснабжения поселения запланированных на I очередь строительства объектов жилой и общественно-деловой застройки.

Генеральным планом на расчетный срок предусмотрено:

- подключение к системе электроснабжения запланированных на расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки.

### Связь. Радиовещание. Телевидение

Телефонная связь

Компанией, предоставляющими услуги проводной местной и внутризоновой телефонной связи, является ОАО «Ростелеком». Телефонизированы населенные пункты  муниципального образования «Краснодолинский сельсовет» от районного узла связи (п.Касторное).

В с.Евгеньевка, с.Красная Долина и с.Бычок размещены автоматические телефонные станции. Протяженность линий связи в пределах муниципального образования составляет 45,6 км.

Услуги мобильной связи представляются следующими операторами: Курский филиал ОАО «ВымпелКом» (БиЛайн),  Курский филиал ОАО «МТС», Курский филиал ОАО «Мобиком-Центр» (Мегафон) и ЗАО «Курская сотовая связь» (Теле-2).

Телевидение,  радиовещание

Телевизионное вещание осуществляется по аналоговым эфирным сигналам: Первый канал, РОССИЯ, ТВЦ, НТВ.

Цифровое эфирное вещание представлено девятью теле-  и тремя радиоканалами:

- Телеканалы: «Первый канал», «Россия 1», «НТВ», «Культура», «Петербург-5 канал», «Спорт», «24 часа», «Детско-юношеский телевизионный канал»

- Радиоканалы: «Вести FM», «Маяк», «Радио России».

Проводное радиовещание отсутствует.

Для расширения приема каналов телевещания население муниципального образования использует спутниковое телевидение. Охват населения телевизионным вещанием 100%.

Почтовая связь

На территории сельсовета располагаются следующие почтовые отделения:

- Бычковское отделение связи в с.Бычки;

- Краснодолинское отделение связи в с.Красная Долина;

- Евгеньевское отделение связи в п.Новодворский.

Проектные предложения

Согласно нормам телефонной плотности для городов и населенных пунктов сельской местности Н.П.2.008-7-85 норма телефонной плотности – 100%-ная телефонизация квартирного сектора, 4 телефона-автомата на 1000 жителей и 7% телефонных номеров для предприятий и учреждений от числа номеров жилищного фонда.

Расчет потребности в телефонных номерах:

- Определение количества телефонных номеров жилищного фонда. В соответствии с произведенными расчетами численность населения муниципального образования на 2031 год составит 1285 человек. С учетом прогнозируемого среднего размера семьи в количестве 2,1 человек число домохозяйств в муниципальном образовании может составить 642 единиц. Таким образом, число телефонных номеров жилищного сектора также будет равно 642 единицам:

1285 : 2,1 = 642 - телефонных номеров жилищного сектора,

где:

1285– прогнозная численность населения на расчетный срок;

2,1 – прогнозный средний размер семьи.

- Количество телефонных номеров предприятий и учреждений (7% от числа телефонных номеров населения):

642* 0,07 = 45 – телефонных номеров для предприятий и учреждений.

- Количество телефонов-автоматов:

1285 : 1000 * 4 = 5 – потребность в телефонах–автоматах.

- Общее количество телефонных номеров:

642+45+5=692 – всего необходимо телефонных номеров на расчетный срок.

В настоящее время в населенных пунктах муниципального образования телефоны-автоматы не установлены.

Для развития системы телефонной связи Генеральным планом на расчетный срок предусматривается:

- обеспечение населения телефонной связью, общей мощностью действующей АТС до 692 номеров;

- установка 5-х таксофонов на территории сельсовета;

- прокладка дополнительных слаботочных сетей к местам застройки жилищного фонда.

### Инженерная подготовка территории

Основные решения по инженерной подготовке территории разрабатываются в соответствии с проектными предложениями генерального плана муниципального образования «Краснодолинский сельсовет».

Мероприятия по инженерной подготовке территории одновременно являются и мероприятиями по благоустройству территории, поэтому обе группы мероприятий целесообразно проводить одновременно.

В соответствии с архитектурно-планировочным решением и инженерно-геологическими условиями, генеральным планом предусматривается на расчетный срок следующий комплекс мероприятий:

- Организация поверхностного стока на всей территории населенных пунктов сельсовета с водоразделов, в границах водосборных бассейнов по направлению к овражно-балочной сети, со сбросом очищенных вод в реки и пруды;

- Предотвращение развития овражной эрозии на территории населенных пунктов (упорядочение поверхностного стока, укрепление ложа оврагов, террасирование и облесение) в районах, прилегающих к застройке;

- Проведение мероприятий защиты от подтопления поверхностными и грунтовыми водами (умеренная и слабая степень) на территории населенных пунктов сельсовета.

Комплекс мероприятий, намеченных в настоящем генеральном плане, направлен на охрану и восстановление природной среды, состояние которой на рассматриваемом участке за последние несколько лет заметно ухудшилось. Этому в значительной мере способствовала деятельность человека.

## Зеленый фонд муниципального образования

Зеленые насаждения имеют большое значение, способствуя оздоровлению окружающей среды, улучшая микроклимат и снижая уровень шума.

Зеленый фонд является важным фактором архитектурно-планировочной и пространственной организации территории населенных пунктов, придавая ей своеобразие и выразительность.

По функциональному назначению все объекты озеленения делятся на три группы:

а) общего пользования – парки, сады, скверы жилых районов, скверы на площадях, в отступах застройки, при группе жилых домов, бульвары вдоль улиц, пешеходных трасс, набережных;

б) ограниченного пользования на участках жилых домов, детских учреждений, школ, вузов, культурно-просветительских учреждений, спортивных сооружений, учреждений здравоохранения;

в) специального назначения – озеленение водоохранных и санитарно-защитных зон, магистралей, улиц, кладбищ, ветрозащитные насаждения, питомники.

Основной функцией зеленых насаждений общего и ограниченного пользования является обеспечение различных форм и уровней досуга.

Зеленый фонд муниципального образования «Краснодолинский сельсовет» представлен насаждениями возле школ, домов культуры, администрации, а также садами, посадками и прочими зеленными насаждениями.

На одного жителя сельсовета приходится 19,5 м2 зеленых насаждений общего пользования, что выше нормативного требования.

Охрана зеленого фонда сельсовета предусматривает систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зеленого фонда, и мероприятий, необходимых для нормализации экологической обстановки и создания благоприятной окружающей среды.

Проектные предложения

На одного жителя Краснодолинского сельсовета в расчетном периоде будет приходиться 13,6 м2 зеленых насаждений общего пользования (норматив для сельских поселений согласно СНиП 2.07.01-89* – 12 м2 на 1 человека).

Охрана зеленого фонда предусматривает систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зеленых насаждений, необходимые для нормализации экологической обстановки.

Таблица 33 – Расчёт нормативной площади зелёных насаждений

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | расчётный срок | I очередь |
| 1 | Расчётная численность населения | чел. | 1 470 | 1 285 |
| 2 | Норматив площади озелененных территорий на 1 человека | м2 | 12 | 12 |
| 3 | Расчётная нормативная площадь зелёных насаждений | га | 1,8 | 1,5 |
| 4 | Площадь зелёных насаждений поселения на 01.01.2012 г. - всего | га | 2 | 2 |
| 4.1 | на 1 человека | м2 | 13,6 | 15,6 |
| 5 | Разность между нормативной и проектируемой площадью зелёных насаждений (+)недостаток, (-) избыток - всего | га | -0,24 | -0,46 |
| 5.1 | на 1 человека | м2 | -1,6 | -3,6 |

Генеральным планом в качестве мероприятий по развитию объектов системы рекреации поселения  предлагается:

- сохранение существующих территорий общего пользования (озеленение улиц, парки) и специального назначения;

- рекультивация и реабилитация промышленных и коммунально-складских пустырей, охранных зон различного назначения;

- формирование озелененных общественных пространств вдоль всей протяженности существующей и планируемой улично-дорожной сети населенных пунктов;

## Санитарная очистка территории

Организованная уборка мусора в населенных пунктах отсутствует. Население самостоятельно вывозит мусор на свалки.

Бытовые отходы от населения содержат заметно меньшее количество компостируемых веществ, потому что они, как правило, вносятся в почву, идут на корм скоту или сжигаются на местах в кострах и отопительных печах.

На территории сельсовета располагается два скотомогильника: на севере д.Озерки и северо-западнее д.Азарово.

В  муниципальном образовании так же расположено 6 кладбищ общей площадью 7,9 га: восточнее д.Азарово, северо-восточнее д.Озерки, севернее с.Красная Долина, два кладбища на северо-западе д.Петровка, в центре с.Бычок.

Проектные предложения

В комплекс по санитарной очистке территории входят сбор, удаление, обеззараживание с последующей утилизацией жидких, твердых хозяйственно-бытовых отбросов.

Нормативное накопление отходов на душу населения в муниципальном образовании составит 300 кг в год объемом 1500 л. Исходя из этого, годовой объем ТБО на расчетный срок составит 416 тонны / 1973 м3.

Таблица 34 – Объемы накопления бытовых отходов

| Бытовые отходы | Число жителей, чел. |  | Удельная норма накопления на 1 человека в год |  |  |  | Общее накопление в год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кг |  | л |  | I очередь |  | расчётный срок |  |
|  | I очередь | расчётный срок | I очередь | расчётный срок | I очередь | расчётный срок | т | м3 | т | м3 |
| Общее количество по населенным пунктам с учетом общественных зданий | 1 470 | 1 285 | 300 | 300 | 1500 | 1500 | 441 | 2 205 | 386 | 1 928 |
| Смет с 1м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков | 5 000 | 5000 | 6 | 6 | 9 | 9 | 30 | 45 | 30 | 45 |
| Итого | х | х | х | х | х | х | 471 | 2 250 | 416 | 1 973 |

При санитарной очистке населенных пунктов необходимо выполнять следующие мероприятия:

а) очистку жилых домов, общественных зданий и прилегающих к ним территорий производить коммунальным транспортом регулярно и в кратчайшие сроки;

б) максимально механизировать все процессы очистки, поливки, полностью исключить ручные работы с отходами;

в) обеспечить герметичность емкостей для вывозки отходов;

г) обезвреживание отходов производить в местах, установленных для этой цели;

д) отвозить жидкие отходы на сливную станцию очистных сооружений;

е) обезвреживание и захоронение трупов животных производить в отведенном для этой цели месте (скотомогильнике).

Сброс твердых бытовых отходов предусматривается в металлические контейнеры объемом 1 м3, которые устанавливаются на специальных площадках, для обслуживания групп жилых домов и общественных зданий. Среднесуточное накопление отходов составит:

1973 : 365 х 1 = 5,40 м3.

С учетом периодичности вывоза мусора (1 выезд в два дня) количество контейнеров составит:

5,40 х 2 = 11 шт

На сегодняшний день в поселении контейнеры не установлены, поэтому на расчетный срок генеральным планом предлагается установить 11 контейнеров:

- с.Красная Долина – 4 шт;

- п.Новодворский – 3 шт;

- с.Бычок – 3 шт;

- п.Садовый – 1 шт;

Твердые бытовые отходы населенных пунктов муниципального образования «Краснодолинский сельсовет» будут вывозиться на полигон ТБО, расположенный в Успенском сельсовете.

Примерный расчет площади, необходимой для хранения твердых бытовых отходов, свозимых на полигон ТБО от населения Краснодолинского сельсовета приведен ниже:

1973 * 20  / 10 = 3946 м2 или 0,39 га

где: 20 – расчетный период, лет;

1973 – норма накопления отходов поселением в год, м3;

10 – высота складирования, м.

Таким образом, для размещения всех бытовых отходов, которые будут образованы в поселении до 2031 г., требуется обеспечить наличие свободной территории на полигоне, равной 0,39 га.

Для стабилизации и дальнейшего решения проблемы санитарной очистки территории генеральным планом на первую очередь строительства предлагается разработать схему обращения с отходами, в составе которой должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация;

- разработка схемы санитарной очистки территории с применением мусорных контейнеров;

- организация регулярного сбора ТБО у населения, оборудование контейнерных площадок, установка 11-и контейнеров.

Размещение кладбищ

По строительным нормам и правилам, утвержденным СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» на тысячу населения требуется 0,24 га площади кладбища. Таким образом, на расчетный срок при численности населения, равной 1285 человек, необходимо обеспечить наличие свободной площади территорий ритуального значения, равной 0,31 га. Действующие кладбища имеют общую площадь 7,9 га, что вполне обеспечивает потребность на ближайшие 20 лет.

## Санитарно-экологическое состояние окружающей среды

Исследования последних лет в области экологической эпидемиологии и анализа риска для здоровья населения позволяют утверждать, что среда обитания, наряду с социальными проблемами, является одним из важнейших условий, определяющих состояние здоровья человека.

Оценка санитарно-экологического состояния окружающей среды муниципального образования «Краснодолинский сельсовет» выполняется с целью выявления существующих условий проживания населения и обоснования проектных решений, направленных на обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания.

Атмосферный воздух

Поступление в атмосферу загрязняющих веществ в сельсовете обусловлено возросшим за последние годы количеством автотранспорта.

По результатам исследований атмосферного воздуха в Касторенском районе, превышений гигиенических нормативов ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» не обнаружено.

Поверхностные и подземные воды

Основными факторами загрязнения грунтовых вод поселения являются:

- размещение производственных участков на землях водоохранных зон;

-отсутствие системы очистки сточных вод;

-захламление водоохранных и прибрежных зон открытых водоемов.

На водозаборных сооружениях источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения сельсовета проекты зон санитарной охраны не разработаны.

Загрязнений поверхностных и грунтовых вод поселения по физико-химическим показателям за последние годы  не отмечалось.

Почвы

Почвы являются основным накопителем токсичных веществ, содержащихся в промышленных и бытовых отходах, складируемых на поверхности, в выбросах предприятий и автотранспорта, сбросах сточных вод.

Гигиенические требования к качеству почв устанавливаются с учетом их специфики, почвенно-климатических особенностей населенных мест, фонового содержания химических соединений и элементов.

В почвах сельсовета содержание потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, биологических и микробиологических организмов, а также уровень радиационного фона не превышают предельно допустимые концентрации (уровни), установленные санитарными правилами и гигиеническими нормативами (СанПиН 2.1.7.1287-03).

Радиационная обстановка

Радиация – один из основных факторов физического воздействия на человека и окружающую среду, которому уделяется особое внимание. Прежде всего, это связано с последствиями Чернобыльской катастрофы, размещением на территории области крупнейшей АЭС, наличием природных факторов и применением источников ионизирующего излучения в различных отраслях промышленности и медицины. Радиационная ситуация в целом хорошая.

Муниципальное образование «Краснодолинский сельсовет» не расположена в зоне катастрофического затопления, возможных разрушений и не расположена в зоне возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения) в случае общей радиационной аварии на Курской АЭС.

Контроль и мониторинг радиационной обстановки осуществляется ГУ «Курский ЦГМС-Р».

На территории не зафиксировано радиационных аварий и наличия лучевой патологии. Анализ проведенных исследований позволяет сделать вывод, что на территории сельсовета выполняются нормативы и требования НРБ-99 и закона РФ «О радиационной безопасности населения».

Проектные предложения

Проектные решения генерального плана направлены на обеспечение экологической безопасности, создание благоприятной среды жизнедеятельности человека при устойчивом социально-экономическом развитии сельсовета.

В целях изменения экологической ситуации в лучшую сторону генеральным планом предлагается осуществить ряд первоочередных природоохранных мероприятий:

- организация очистки сточных вод;

- выявление и ликвидация всех несанкционированных свалок с последующей рекультивацией земель;

- разработка схемы обращения с отходами;

- улучшение качества дорожных покрытий;

- организация санитарно-защитных зон, зон санитарного разрыва и охранных зон для вновь создаваемых, реконструируемых и существующих объектов капитального строительства с различными нормативами воздействия на окружающую среду.

## Зоны с особыми условиями использования территорий

### Зоны охраны объектов культурного наследия

На объекты культурного наследия, находящиеся на территории сельсовета, охранные зоны в соответствии с требованиями Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» ранее не установлены.

Для объектов историко-культурного наследия, находящихся на территории сельсовета, требуется разработать и утвердить проекты границ их территорий, охранных зон и зон регулирования застройки с градостроительными регламентами, регистрацией обременений в ФРС.

В муниципальном образовании имеется один памятник истории, 3 памятника архитектуры регионального значения и 3 выявленных памятника (истории, археологии, архитектуры), один из которых (ансамбль Маслозавода помещика Алехина) представлен 3 зданиями. Их характеристика приведена в следующей таблице.

Таблица 35 – Перечень объектов культурного наследия Краснодолинского сельсовета

| № п/п | Наименование памятника | Месторасположение памятника | Категория охраны |
| --- | --- | --- | --- |
| Памятники, находящиеся на государственной охране |  |  |  |
| Памятники истории |  |  |  |
| 1 | Братская могила воинов Советской Армии, погибших в январе 1943 г. Захоронено 49 человек, установлено фамилий на 38 чел. Скульптура установлена в 1955 г. | с. Красная Долина, у здания средней школы | Р. 382 |
| Памятники архитектуры |  |  |  |
| 1 | Церковь Покрова Пресвятой Богородицы | с. Красная долина | Р. 566 |
| 2 | Церковь Святой Марии Магдалины | с. Озерки | Р. 566 |
| Памятники, относящиеся к списку выявленных |  |  |  |
| Памятники истории |  |  |  |
| 1 | Могила мл. сержанта Никитина И.Н., погибшего в Афганистане | д. Азарово, у здания восьмилетней школы | - |
| Памятники археологии |  |  |  |
| 1 | Курган Красная Долина | с. Красная Долина | - |
| Памятники архитектуры |  |  |  |
| 1 | Ансамбль маслозавода помещика Алехина: | с. Красная Долина | - |
| 1.1 | Здание приемного пункта | -//-//-//- | - |
| 1.2 | Водонапорная башня | -//-//-//- | - |
| 1.3 | Дом управляющего | -//-//-//- | - |

Проектные предложения

Необходимо провести оценку состояния памятников, и при необходимости принять меры для их восстановления и реконструкции.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника запрещается, за исключением работ по сохранению данного памятника и его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения (ст.35 ФЗ №73 от 25 июня 2002 года «Об объектах, культурного наследия памятников истории и культуры народов РФ»).

Данные о предполагаемых земляных работах на территориях объектов культурного наследия должны заблаговременно поступать в органы археологического надзора с последующим осуществлением земляных работ под контролем данных органов.

### Водоохранные зоны и прибрежно-защитные полосы

В соответствии со статьей 65 Водного кодекса РФ, водоохранными зонами (ВЗ) являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Размеры и границы водоохранных зон, а также режим их использования утверждены статьей 65 Водного кодекса РФ.

За пределами территорий населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Ширина водоохранных зон водных объектов, расположенных на территории поселения, приведена в следующей таблице.

Таблица 36 – Ширина водоохранных зон водных объектов муниципального образования «Краснодолинский сельсовет»

| № п/п | Водный объект | Ширина водоохраной зоны, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | р. Олым | 100 | от береговой линии |
| 2 | р.Бычок | 50 | от береговой линии |
| 3 | р.Сторица | 50 | от береговой линии |
| 4 | р.Вшивка | 50 | от береговой линии |
| 5 | руч.Рудка | 50 | от береговой линии |
| 6 | Озера, пруды | 50 | от береговой линии |

Местоположение границ водоохранных зон (ВЗ)

По всей длине водных объектов муниципального образования  необходимо установить водоохранную зону шириной 50 м для озер, прудов, р.Бычок, р.Сторица, р.Вшивка и руч.Рудка, а для р.Олым 100 м со специальным режимом использования, который будет способствовать предотвращению загрязнения и истощения вод.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Границы прибрежных защитных полос (ПЗП)

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Прибрежную защитную полосу водных объектов муниципального образования необходимо установить шириной от 30 до 50 м в зависимости от угла уклона берега водного объекта (тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса).

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

На территориях населенных пунктов при наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранных зон ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон и прибрежных защитных полос возлагается на водопользователей. Собственники земель, землевладельцы и землепользователи, на землях которых находятся водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, обязаны соблюдать установленный режим использования этих зон и полос.

### Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Краснодолинского сельсовета являются подземные воды.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», каждый конкретный источник хозяйственно-питьевого водоснабжения должен иметь проекты зон санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий,  на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Генеральным планом рекомендуется разработать проект границ первого пояса ЗСО скважин.

Размеры ЗСО II и III пояса должны устанавливаться в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84*.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Проектом предлагается установить зоны санитарной охраны для всех существующих и планируемых объектов и сетей водоснабжения муниципального образования. Все действующие объекты водоснабжения в обязательном порядке должны иметь проекты организации ЗСО. Размеры ЗСО должны устанавливаться в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Определение границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения

Границы первого пояса ЗСО подземного источника водоснабжения должны устанавливаться от одиночного водозабора (скважина, шахтный колодец, каптаж) или от крайних водозаборных сооружений группового водозабора на расстояниях:

- 30 м – при использовании защищенных подземных вод;

- 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

В границы первого пояса инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 м.

Границы второго пояса ЗСО определяются гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора (от 100 до 400 суток).

Границы третьего пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами. Время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного (нормативный срок эксплуатации водозабора – 25 - 50 лет).

Определение границ поясов ЗСО поверхностных источников водоснабжения

Границы первого пояса ЗСО поверхностных источников устанавливается с учетом конкретных условий в следующих пределах:

- для водотоков:

- вверх по течению – не менее 200 м от водозабора;

- вниз по течению – не менее 100 м от водозабора;

- по прилегающему к водозабору берегу – не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;

- в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала менее 100 м – вся акватория и противоположный берег шириной 50 м, при ширине реки или канала более 100 м – полоса акватории шириной не менее 100 м;

Границы второго пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения устанавливается:

- на водотоке:

- должна быть удалена вверх по течению водозабора на столько, чтобы время пробега по основному водотоку и его притокам, было не менее 5 суток – для II и не менее 3-х суток – для III климатического района;

- граница ниже по течению должна быть не менее 250 м от водозабора;

- боковые границы от уреза воды должны быть расположены на расстоянии:

– при равнинном рельефе местности – не менее 500 м;

– при гористом рельефе местности – до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом;

- на водоемах:

- должны быть удалены по акватории во все стороны от водозабора на расстояние 3 км – при наличии нагонных ветров до 10% и 5 км – при наличии нагонных ветров более 10%;

- боковые границы должны быть удалены на расстояние:

– при равнинном рельефе местности - не менее 500 м;

– при гористом рельефе местности – до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом.

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения устанавливаются:

- на водотоке:

- вверх и вниз по течению должны совпадают с границами второго пояса;

- боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3 - 5 километров, включая притоки;

- на водоеме должны полностью совпадают с границами второго пояса.

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов –санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от водонапорных башен - не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора,  первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

- при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

- при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы соответственно их назначению устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Таблица 37 – Регламенты использования территорий зон санитарной охраны источников водоснабжения

| Запрещается | Допускается |  |
| --- | --- | --- |
| Подземные источники водоснабжения |  |  |
| I пояс ЗСО |  |  |
| - все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений; - размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; - проживание людей; - посадка высокоствольных деревьев; - применение ядохимикатов и удобрений. | - ограждение и охрана; - озеленение; - отвод поверхностного стока за ее пределы; - асфальтирование дорожек к сооружениям. |  |
| II пояс ЗСО |  |  |
| - закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработки недр земли; - размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - применение удобрений и ядохимикатов; - рубка леса главного пользования и реконструкции. |  | - тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин; - бурение новых скважин и новое строительство, имеющее непосредственное отношение к эксплуатации водопроводных сооружений; - выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). |
| III пояс ЗСО |  |  |
| - закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирования твердых отходов и разработки недр земли; - размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения. | - тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин; - бурение новых скважин и новое строительство, имеющее непосредственное отношение к эксплуатации водопроводных сооружений. |  |
| Поверхностные источники водоснабжения |  |  |
| I пояс ЗСО |  |  |
| - все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений; - размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; - проживание людей; - посадка высокоствольных деревьев; - применение ядохимикатов и удобрений; - спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды. | - ограждение и охрана; - озеленение; - отвод поверхностного стока за ее пределы; - асфальтирование дорожек к сооружениям; - ограждение акватория буями и другими предупредительными знаками; - на судоходных водоемах над водоприемником устанавливаются бакены с освещением. |  |
| II пояс ЗСО |  |  |
| - отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; - размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения; - сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды; - рубка леса главного пользования и реконструкции. | - все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; - использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение; - при наличии судоходства - оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; - при наличии судоходства - оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов; - выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.); - использование источников водоснабжения для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод; - границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог и пешеходных троп обозначаются столбами со специальными знаками. |  |
| III пояс ЗСО |  |  |
| - отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; | - все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; - использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение; - при наличии судоходства - оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; - при наличии судоходства - оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов. |  |
| Санитарно-защитные полосы |  |  |
| - размещение источников загрязнения почвы и грунтовых вод; - прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий. |  |  |

На территории муниципального образования нарушений указанных регламентов не выявлено.

### Санитарно-защитные зоны

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, требования по установлению санитарно-защитных зон (СЗЗ) распространяются на размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых и действующих промышленных объектов и производств, объектов транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, опытно-экспериментальных производств, объектов коммунального назначения, спорта, торговли, общественного питания и др., являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Территория СЗЗ предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, и повышение комфортности микроклимата.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В зависимости от характеристики выбросов для промышленного объекта и производства размер санитарно-защитной зоны устанавливается от границы промплощадки и/или от конкретного источника выбросов загрязняющих веществ.

Генеральным планом предлагается на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 разработать и установить:

- в обязательном порядке проекты санитарно-защитных зон для всех существующих и планируемых объектов I - III классов опасности;

- в рекомендательном порядке проекты санитарно-защитных зон для всех существующих и планируемых объектов IV - V классов опасности.

Для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 устанавливается санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в единую зону.

Представленные в следующей таблице размеры санитарно-защитных зон являются ориентировочными (нормативными). Более точные значения зон необходимо определять посредством создания проектов санитарно-защитных зон для каждого конкретного объекта.

Таблица 38 – Перечень промышленных предприятий и иных объектов 4 и 5 классов опасности, расположенных на территории муниципального образования, с указанием нормативных размеров санитарно-защитных зон

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение | Статус | Класс опасности | Санитарно-защитная (охранная) зона, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СПК имени Карла Маркса | с.Красная Долина | сущ. | IV | 100 |
| 2 | Крестьянско-фермерское хозяйство «Побединский Л.И.» | п.Новодворский | сущ. | IV | 100 |
| 3 | КФХ д.Спасовка | д.Спасовка | сущ. | IV | 100 |
| 4 | КФХ с.Бычок | с.Бычок | сущ. | IV | 100 |
| 5 | Крестьянско-фермерское хозяйство «Кораблева Е.В.» | с. Красная Долина | сущ. | V | 50 |

Более точные значения СЗЗ необходимо определять посредством создания проектов санитарно-защитных зон для каждого конкретного объекта.

Таблица 39 – Санитарно-защитные зоны для объектов специального назначения, расположенных на территории муниципального образования

| Объект | Место расположения | Количество, ед. | Площадь, га | Класс опасности | СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кладбища | восточнее д.Азарово | 1 | 3,5 | 5 | 50 |
|  | северо-восточнее д.Озерки, | 1 | 1,2 | 5 | 50 |
|  | севернее с.Красная Долина | 1 | 1,4 | 5 | 50 |
|  | в центре с.Бычок. | 1 | 0,9 | 5 | 50 |
|  | на северо-западе д.Петровка, | 2 | 0,9 | 5 | 50 |
| Скотомогильник | северо-западнее д.Азарово | 1 | х | 1 | 1000 |
|  | на севере д.Озерки | 1 | х | 1 | 1000 |

В санитарно-защитной зоне вне полосы отвода допускается размещать автомобильные дороги, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунального назначения. Не менее 50 % площади санитарно-защитной зоны должно быть озеленено.

Для автомагистралей устанавливаются санитарные разрывы, размеры которых определяются минимальным расстоянием от края транспортной полосы до границы жилой застройки, рекреационной зоны, зоны отдыха. Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и других).

Таблица 40 – Ориентировочные  размеры санитарно-защитных зон для автодорог

| № п/п | Наименование объекта | Статус | Категория автомобильных дорог | Санитарно-защитная (охранная) зона, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Александровский – Новодворский» | сущ. | IV категории | 50 |
| 2 | А\д « Новодворский – Евгеньевка» | сущ. | IV категории | 50 |
| 3 | А/д «Курск – Борисоглебск – Касторное» – граница с Липецкой областью | сущ. | IV категории | 50 |
| 4 | А/д «Курск – Борисоглебск» – Касторное – Красная Долина | сущ. | IV категории | 50 |

Зоны санитарного разрыва для объектов железнодорожной инфраструктуры установлены в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011.

Граница зоны санитарного разрыва должна располагаться от оси крайнего железнодорожного пути до:

- жилой застройки на расстоянии 100 м;

- границ садовых участков на расстоянии не менее 50 м.

При размещении железных дорог в выемке или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СНиП II-12-77, ширина санитарно-защитной зоны может быть уменьшена, но не более чем на 50 м. Не менее 50% площади зоны санитарного разрыва должно быть озеленено.

Зоны санитарного разрыва высоковольтных линий устанавливаются на основании РД 153-34.0-03.150-00. Зоны санитарного разрыва вдоль ВЛ представлена в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченная вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении. Размеры зоны санитарного разрыва представлены в таблице ниже.

Таблица 41 – Зоны санитарного разрыва для линий электропередач, проходящих по территории муниципального образования

| Напряжение линий электропередач, кВ | ЗСР, м |
| --- | --- |
| до 1 | 2 |
| 1 - 20 | 10 |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |

На основании приложений 1-6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, для магистральных трубопроводов углеводородного сырья, компрессорных установок создаются зоны санитарных разрывов (санитарные полосы отчуждения). Рекомендуемые минимальные размеры зон санитарных разрывов приведены в следующих ниже таблицах.

Таблица 42 – Зоны санитарного разрыва для магистральных газопроводов, проходящих по территории муниципального образования

| Наименование | Диаметр труб, мм | ЗСР, м |
| --- | --- | --- |
| Сеть межпоселковых газопроводов | до 300 | 75 |

Для благополучного существования и дальнейшего развития всех образований как жилых, так промышленных и коммунально-складских важным является организация СЗЗ с проведением следующих мероприятий:

- инвентаризации жилой застройки, расположенной в санитарно-защитных зонах, с целью определения точного количества жителей, требующих переселения;

- переселения людей, живущих в санитарно-защитных зонах (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, переселение жителей обеспечивают должностные лица соответствующих промышленных объектов и производств) и запрещения дальнейшего развития жилой застройки на данной территории.

- создание инвестиционных промышленных площадок на территории «переносимого» жилищного фонда;

- снижения выбросов вредных веществ в атмосферу посредством:

- установки пыле- и газоулавливающего оборудования на предприятиях;

- реконструкции и усовершенствования имеющегося оборудования.

Регламенты использования территорий санитарно-защитных зон, определенные СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, представлены в таблице.

Таблица 43 – Регламенты использования территории санитарно-защитных зон

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| - размещение жилой застройки, включая отдельные жилые дома; - размещение ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев и домов отдыха; - размещение территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки; коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; - размещение спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования. - размещение объектов по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; - размещение объектов пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. | - размещение промышленных объектов или производств в границах СЗЗ существующих объектов пищевой и фармацевтической промышленности (профильных, однотипных); - размещение нежилых помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель); - размещение зданий управлений, конструкторских бюро, зданий административного назначения, научно-исследовательских лабораторий; - размещение поликлиник, спортивно-оздоровительных сооружений закрытого типа; - размещение бань, прачечных, объектов торговли и общественного питания, мотелей, гостиницы; - размещение гаражей, площадок и сооружений для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарных депо, автозаправочных станций, станций технического обслуживания автомобилей; - станции технического обслуживания автомобилей; - размещение местных и транзитных коммуникаций, ЛЭП, электроподстанций, нефте- и газопроводов, артезианских скважин для технического водоснабжения, водоохлаждающих сооружений для подготовки технической воды, канализационных насосных станций, сооружений оборотного водоснабжения. |

Проекты санитарно-защитных зон ни на один из объектов муниципального образования, имеющих класс опасности, не разработаны и не утверждены.

# ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ

Основополагающими для развития территории муниципального образования «Краснодолинский сельсовет» являются проектные решения, связанные с выделением территориальных зон, имеющих различное функциональное назначение (см. том 1).

Территориальное планирование влияет на многие важнейшие характеристики, определяющие качество окружающей среды: объекты транспортных коммуникаций, уровни воздействия вредных выбросов на здоровье населения, комфортность мест проживания, инвестиционную привлекательность территории, стоимость недвижимости и другое.

Не менее существенны решения, связанные с развитием транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, обеспечивающих комфортность проживания в жилой зоне и возможность ее позитивного преобразования.

Мероприятия, связанные с развитием инфраструктур, должны обладать достаточной надежностью, обособленностью и определенностью, предполагать минимум отклонений на последующих стадиях разработки градостроительной документации.

Перечень мероприятий по территориальному планированию генерального плана муниципального образования «Краснодолинский сельсовет» Касторенского района Курской области с указанием ожидаемых результатов их реализации  представлен в следующей таблице.

Таблица 44 – Проектные предложения генерального плана

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Значение | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I очередь строительства |  |  |  |  |
| Экономика, социальная сфера |  |  |  |  |
| 1 | Строительство рыбхоза на юге с.Бычок | га | 2 | экономический рост, увеличение количества рабочих мест |
| 2 | Выделение в качестве инвестиционных площадок недействующих, фактически заброшенных территорий промышленных объектов | х | х |  |
| 3 | Разработать мероприятия по выделению земельного участка под строительство, предложенного в СТП Касторенского района тепличного комплекса и комплекса по выращиванию индеек. | х | х |  |
| 4 | Создание на базе школ детсадовской группы по системе «начальная школа – детский сад». | объект | 1 | оптимизация структуры социальной сферы с целью удовлетворения потребностей населения, включая все уровни обслуживания |
| 5 | Проведение текущих ремонтов зданий ФАП. | объект | 4 |  |
| 6 | Организация отделения социально-медицинского обслуживания на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов | объект | 1 |  |
| 7 | Проведение текущего ремонта 3 школ: МОУ «Краснодолинская СОШ» износ – 40%, МОУ «Бычковская общеобразовательная средняя школа» износ – 50%, МОУ «Озёрская средняя общеобразовательная школа» износ – 60% | объект | 2 |  |
| 8 | Проведение текущих ремонтов всех спортивных объектов муниципального образования, как плоскостных так и спортивных залов | объект | 6 |  |
| 9 | Проведение ремонта зданий клубов с. Бычок, с.Красная Долина, п.Садовый и п.Новодворский | объект | 4 |  |
| 10 | Проведение ремонта зданий библиотек в с.Бычок, с.Красная Долина и п.Новодворский с последующем обновлением и расширением книжного фонда. | объект | 3 |  |
| 11 | Строительство 2 магазинов в с.Красная Долина и в д.Петровка. | объект | 2 |  |
| 12 | Строительство спортивной площадки (спортивное ядро) в северной части с.Красная Долина | объект | 1 |  |
| Жилищное строительство |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная застройка с жилыми зданиями на 1 семью, этажностью от 1 до 3 этажей, включая мансардный | Ι очередь | 980 м2 | улучшение жилищных условий, доведение обеспеченности до34 м2 |
| Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция твердого покрытия улиц поселения | км | 9 | повышение комфортности проживания |
| 2 | Асфальтирование улиц с грунтовым покрытием | км | 31,6 | повышение комфортности проживания |
| 3 | Формирование улиц и проездов при организации жилых и общественно-деловых зон на свободных территориях | х | х | обеспечение транспортной и пешеходной связи на территории нового строительства |
| 5 | Асфальтирование автодороги местного значения «Александровский – Новодворский» – Озерки | км | 0,7 | повышение комфортности проживания |
| 6 | Асфальтирование автодороги местного значения «Курск – Борисоглебск» – «Касторное – Азарово» | км | 4,0 |  |
| 7 | Асфальтирование автодороги местного значения «Курск – Щигры – Касторное» – хутор Дмитриевка» | км | 2,0 |  |
| 8 | Асфальтирование автодороги местного значения «Курск – Щигры – Касторное» – Рудка | км | 1,8 |  |
| 9 | Асфальтирование автодороги местного значения «Курск – Борисоглебск – Касторное – Алексеевка» | км | 2,8 |  |
| 10 | Асфальтирование автодороги местного значения «Курск – Борисоглебск – Касторное – 1– я Алексеевка» | км | 2,0 |  |
| 11 | Асфальтирование автодороги местного значения «Курск – Борисоглебск – Касторное – 1– я Алексеевка Брат. Объединение» | км | 2,0 |  |
| 12 | Асфальтирование автодороги местного значения «Бычок – 2– я Алексеевка» | км | 1,8 |  |
| 13 | Асфальтирование автодороги местного значения «Курск – Борисоглебск – Касторное» – д. Спасовка | км | 0,6 |  |
| 14 | Асфальтирование автодороги местного значения «Курск – Борисоглебск – Касторное» – д. Алексеевка | км | 2,0 |  |
| 15 | Реконструкция мостовых сооружений, расположенных на территории муниципального образования | х | х |  |
| 16 | Реконструкция ж/д полотна |  |  |  |
| Инженерное оборудование территории |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение производительности водозаборных сооружений не менее 346 м3/сутки | х | - | повышение комфортности проживания |
| 2 | Прокладка уличного водопровода на новых территориях жилой и общественно-деловой застройки | км | - | повышение комфортности проживания |
| 3 | Строительство резервной емкости для целей противопожарной безопасности (54 м3). Проектирование и строительство противопожарной емкости производить в соответствии с СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». | объект | 1 | повышение комфортности проживания |
| 4 | Оборудование выгребными ямами всего жилищного фонда и учреждений социально-культурного и бытового назначения населенных пунктов сельсовета с организацией вывоза стоков на канализационно-очистные сооружения в п.Касторное и Олымский | х | - | повышение комфортности проживания |
| 5 | проведение текущего ремонта и модернизации 3 котельных при школах. | х | - |  |
| 6 | Прокладка уличного газопровода на новых территориях жилой и общественно-деловой застройки | х | - | повышение комфортности проживания |
| 7 | Подключение к системе газоснабжения существующей жилой застройки | х | - | повышение комфортности проживания |
| 8 | Подключение к системе газоснабжения запланированных на I очередь строительства объектов жилой и общественно-деловой застройки | х | - | повышение комфортности проживания |
| 9 | Прокладка сетей газоснабжения от п.Новодворский до с.Евгеньевка с установкой ГРП | км | 1 | повышение комфортности проживания |
| 10 | Прокладка сетей газоснабжения от с.Красная Долина до с.Бычок с установкой ГРП в с.Бычок, в д.1-я Алексеевка, д.Братская Бочаровка, д.Петровка | км | 11,8 | повышение комфортности проживания |
| 11 | Замена ветхих участков линий электропередач, модернизация объектов системы электроснабжения | х | - | повышение комфортности проживания |
| 12 | Подключение к системе электроснабжения запланированных на Ι очередь объектов жилой и общественно-деловой застройки | х | - | повышение комфортности проживания |
| 13 | Проведение ремонта и модернизации ПС «Касторное» и понижающих трансформаторных подстанций | х | - | повышение комфортности проживания |
| Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| 1 | Выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация | Ι очередь | х | повышение комфортности проживания, улучшение экологического состояния поселения |
| 2 | Разработка схемы санитарной очистки территории с применением мусорных контейнеров | Ι очередь | х | повышение комфортности проживания, улучшение экологического состояния поселения |
| 3 | Организация регулярного сбора ТБО у населения, оборудование контейнерных площадок, установка 11-ми контейнеров | Ι очередь | х | повышение комфортности проживания, улучшение экологического состояния поселения |
| Охрана окружающей среды, развитие объектов системы рекреации |  |  |  |  |
| 1 | Выявление и ликвидация всех несанкционированных свалок с последующей рекультивацией земель | х | - | улучшение экологического состояния поселения |
| 2 | Разработка схемы обращения с отходами | х | - | улучшение экологического состояния поселения |
| 3 | Улучшение качества дорожных покрытий | х | - | повышение комфортности проживания, улучшение экологического состояния поселения |
| 4 | Организация санитарно-защитных зон, зон санитарного разрыва и охранных зон для вновь создаваемых, реконструируемых и существующих объектов капитального строительства с различными нормативами воздействия на окружающую среду | х | - | улучшение экологического состояния поселения |
| Защита населения от поражающих факторов ЧС |  |  |  |  |
| 1 |  | объект | 1 | защита населения от ЧС |
| Расчетный срок |  |  |  |  |
| Экономика, социальная сфера |  |  |  |  |
| 1 | Закрытие малокомплектных школ (до 2020 г. всех школ с численностью учеников менее 30 чел.). Если же к 2020 году численность упасшихся превысит 30 человек, то реорганизовать эти школ как основных школ (обучение школьников до 9 класса), с последующим обучением упасшихся в базовых школах района. | расчетный срок | 1 объект | оптимизация структуры социальной сферы с целью удовлетворения потребностей населения, включая все уровни обслуживания |
| 2 | строительство 1 магазина в с.Евгеньевка. | х | - |  |
| Жилищное строительство |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная застройка с жилыми зданиями на 1 семью, этажностью от 1 до 3 этажей, включая мансардный | расчетный срок | 1 135 м2 | улучшение жилищных условий, доведение обеспеченности до 39 м2 |
| Инженерное оборудование и инженерная подготовка территории |  |  |  |  |
| 1 | Подключение к системе электроснабжения запланированных на расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки | расчетный срок | х | повышение комфортности проживания |
| 2 | Подключение к системе газоснабжения поселения запланированных на расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки | расчетный срок | х | повышение комфортности проживания |
| 3 | Обеспечение населения телефонной связью | номеров | 692 | повышение комфортности проживания |
| 4 | Установка таксофонов | расчетный срок | 5 единицы | повышение комфортности проживания |
| 5 | Прокладка дополнительных слаботочных сетей к местам застройки жилищного фонда | расчетный срок | х | повышение комфортности проживания |
| 6 | Проведение мероприятий по инженерной подготовке территории | расчетный срок | х | инженерная подготовка и благоустройство территории |

Исполнение мероприятий будет способствовать созданию предпосылок для динамичного наращивания инвестиционно-финансового потенциала муниципального образования – основы его дальнейшего развития. Особое внимание будет  уделяться реализации высокоэффективных инвестиционных проектов со сроком окупаемости до трех лет, ориентированных на скорейшее решение основных задач программы и обеспечивающих уже на начальном этапе их реализации поступление дополнительных средств в местный и областной бюджет, создание новых рабочих мест.

# МЕРОПРИЯТИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И  КАСТОРЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Схемой территориального планирования Курской области и Касторенского муниципального района Курской области запланированы следующие мероприятия, касающиеся муниципального образования «Краснодолинский сельсовет»:

Предложения в АПК:

- Первая очередь строительства:

- строительство комплекса по выращиванию индеек в северной части Краснодолинского сельсовета (территория бывшего Азаровский сельсовет, до 2015 г.);

- строительство Тепличного комплекса в северной части Краснодолинского сельсовета (территория бывшего Азаровский сельсовет, до 2015 г.).

Предложения в сфере образования:

- Планируется  постепенное закрытие малокомплектных школ (до 2020 г. всех школ с численностью учеников менее 30 чел.). Большая часть школ сохраняются как основные школы (обучение школьников до 9 класса). После 9 класса они переходят в базовые школы. Выделяются базовые школы, обладающие лучшей материально-технической базой, преподавательским составом, возможностями организации более качественного учебного процесса. Эти школы становятся центром приема детей из основных школ на 10 и 11 классы. Осуществлению данных мероприятий должна предшествовать реализация двух программ:

- обеспечение базовых школ автобусами, пригодными для перевозки детей, оборудование в школах мест для хранения автобусов. Целесообразно объединение всего автобусного хозяйства района в одну организацию, с единым руководством, помещениями и оборудованием для ремонта. При организации автобусного хозяйства необходимо предусмотреть возможность использования автобусов не только для целей перевозки детей из школы в школу (выездов школьников на экскурсии, использование автобусов в общественных целях муниципальными образованиями). При компоновке структуры автобусного парка необходимо предусмотреть возможные пассажиропотоки (часть автобусов может быть малой вместительности), качества техники по проходимости.

- осуществление ремонта и модернизации в первую очередь базовых школ. Эти школы должны быть в первую очередь обеспечены наиболее современным оборудованием для образовательного процесса.

Осложняющим реализацию схемы негативным последствием является высвобождение кадров реорганизуемых школ. Необходимо способствовать трудоустройству увольняемых работников (трудоспособного возраста) либо в других школах района, либо в других организациях, в том числе в администрации муниципального образования.

Дошкольное образование должно развиваться в рамках гибкой системы «детский сад-школа». В то же время трансформация части школьных помещений под детский сад и в дальнейшем их возвращение в процесс школьного обучения (после перехода детей в школьный возраст) позволит обеспечить все возрастные группы детей образовательными услугами.

Предложения в сфере здравоохранения:

- Планируется в районном центре (п. Касторное) размещать базовый центр врачей общей практики. За каждым из врачей закрепляется определенная территория. Врач обязан регулярно (не реже раза в неделю) бывать в каждом населенном пункте, закрепленным за ним, а также оказывать услуги по обращению. Врачи общей практики специализируются на диагностировании заболеваний, а также оказании первичной помощи (по сути, заменяют ФАП). При условии развития института врачей общей практики данная концепция предполагает некоторое сокращение сети ФАП. Тем не менее, обязательным условием является наличие ФАП на 200 жителей в одной группе населенных пунктов.

Предложения по транспортной инфраструктуре:

- Первая очередь строительства:

- приведение в нормативное состояние сельских автомобильных дорог для принятия их в сеть дорог общего пользования;

- строительство сельских автомобильных дорог к населенным пунктам не связанными дорогами общего пользования с твердым покрытием

Предложения по инженерной инфраструктуре:

- Первая очередь строительства:

- паспортизация, лицензирование и ремонт водозаборных сетей в населенных пунктах Краснодолинского с/с;

- строительство локальных водопроводов, водозаборных скважин, реконструкция и ремонт действующих водопроводов и скважин в населенных пунктах;

- покраска и ремонт системы водоснабжения;

- ремонт и покраска водонапорных башен;

- предусмотреть из неканализованной застройки, оборудованной выгребами, вывоз стоков на специально оборудованные сооружения – сливные станции, которые, как правило, размещаются вблизи очистных сооружений, на главном подводящем коллекторе. Для навозной жижи устраиваются непроницаемые для грунтовых и поверхностных вод бетонные сборники, далее жижа компостируется и используется в качестве удобрения;

- необходима модернизация существующих котельных на базе современных высокоэффективных котлоагрегатов, технологий и материалов, реконструкция и перевод на газовое топливо;

- 100% газификация населенных пунктов.

- перечень газораспределительных сетей, предлагаемых для финансирования ООО « Межрегионгаз» в составе Программы газификации регионов РФ по Курской области в Касторенском районе на представлено в таблице ниже.

Таблица 45 – Перечень газораспределительных сетей, предлагаемых для финансирования ООО «Межрегионгаз»

| Наименование объекта | Давле-ние, МПа | Диаметр, мм | Протяженность, км | Объем потребления, тыс. мЗ в год | Характеристика потребителя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Количество домовладений, квартир, подлежащих газификации | Численность населения, тыс. чел. | Суммарное годовое потребление топлива, предприятия и объекты соцкультбыта тыс. м3/год | Перечень промышленных предприятий с указанием их профиля и объекты соцкультбыта |
| Межпоселковый газопровод высокого давления «с. Кр. Долина- с. Бычок». | 12 | 108 мм 89 мм | 8,75 | 11983 | 254 | 493 | 7845 | Школа - 1 КФХ-1 ДК-1 |
| Межпоселковый газопровод высокого Давления « п. Новодворский п. Садовый» | 12 | 57 мм | 0,8 | 4257 | 94 | 181 | 1051 | Школа-1 Церковь-1 Клуб-1 ФАП-1 |

- предусмотрена реконструкция ЛЭП 35-110 кВ, перечень представлен в таблице ниже:

Таблица 46 – Перечень линий электропередачи напряжением 35-110 кВ, предусмотренных схемой развития сетей РСК к реконструкции и/или техническому перевооружению

| Линия электропередачи | Марка и сечение провода (кабеля) | Протяженность по трассе, км | Перечень работ по переустройству ЛЭП (установка и/или замена) |  | Сроки переустройства | Стоимость в ценах 2005 года, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование | шт/км |  |  |
| Касторное-Благодать | АС-70 | 10,7 | Опор | 52 | 2 009 | 17677,8 |
|  |  |  | Грозовых тросов | 10,7 |  |  |
|  |  |  | Изоляторов/муфт | 856 |  |  |
|  |  |  | Провода/Силового кабеля | 32,1 |  |  |
|  |  |  | Аппаратов защиты от перенапряжения | Нет |  |  |
| Касторное-Восточная | АС-70 | 5,9 | Опор | 44 | 2 010 | 66693,5 |
|  |  |  | Грозовых тросов | 5,9 |  |  |
|  |  |  | Изоляторов/муфт | 472 |  |  |
|  |  |  | Провода/Силового кабеля | 17,7 |  |  |
|  |  |  | Аппаратов защиты от перенапряжения | Нет |  |  |

- Расчетный срок:

- реконструкция объектов инженерной инфраструктуры муниципального образования.

Предложения по жилищному строительству:

- Расчетный срок:

- реконструкция жилищного фонда, находящегося в неудовлетворительном состоянии.

# ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И БАЛАНСА ЗЕМЕЛЬ  В ПРЕДЕЛАХ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Генеральным планом на I очередь  и расчетный срок не предусмотрено мероприятий по изменению границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования «Краснодолинский сельсовет», и последующего изменению баланса земель.

# 6	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 47 – Технико-экономические показатели

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 01.01.2012 г. | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |  |  |  |
|  | Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах | га | 17750 | 17750 |
| 1.1 | Зона градостроительного использования (земли населенных пунктов) | га | 1808,9 | 1808,9 |
| 1.1.1 | Жилая зона (Ж) | га | 668,4 | 681,4 |
| 1.1.2 | Общественно-деловая зона (О) | га | 26,7 | 29,2 |
| 1.1.3 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И) | га | 77,9 | 78,1 |
| 1.1.4 | Зона сельскохозяйственного использования (Сх) | га | 167,7 | 158,1 |
| 1.1.5 | Зона специального назначения (Сп) | га | 1,4 | 1,4 |
| 1.1.6 | Зона иного назначения (территория общего пользования) | га | 866,8 | 860,7 |
| 1.2 | Зона производственного использования | га | 12,7 | 12,7 |
| 1.3 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 224,9 | 224,9 |
| 1.4 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 15696,7 | 15696,7 |
| 1.5 | Зона специального назначения | га | 6,8 | 6,8 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | общая численность постоянного населения | чел. | 1538 | 1285 |
| 2.2 | Возрастная структура населения: | чел./% |  |  |
|  | население младше трудоспособного возраста |  | 245 | 205 |
|  |  |  | 15,93% | 15,93% |
|  | население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет) |  | 687 | 574 |
|  |  |  | 44,67% | 44,67% |
|  | население старше трудоспособного возраста |  | 606 | 506 |
|  |  |  | 39,40% | 39,40% |
| 2.3 | Плотность населения | чел на га | 0,087 | 0,072 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | общий объем жилищного фонда | общ S, м2 | 50000,00 | 50115,00 |
|  |  | кол-во домов |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 3.1.1 | малоэтажная застройка | тыс.м2 общей площади квартир | 50000,00 | 50115,00 |
|  |  | кол-во домов | 642,00 | 643 |
|  |  | % к общему объёму жилищного фонда | 100,00 | 100,00 |
| 3.2 | общий объем нового жилищного строительства | тыс.м2 общей площади квартир | - | 2115,00 |
|  |  | кол-во домов | - | 21 |
|  |  | % к общему объёму жилищного фонда | - | 4,23 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 3.2.1 | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | общ. S, м2 | - | 2115,00 |
|  |  | кол-во домов |  | 21,15 |
|  |  | % от общего объема нового жилищного строительства | - | 100,00 |
| 3.3 | общий объем убыли жилищного фонда | общ. S, м2 | - | 2000,00 |
|  |  | кол-во домов | - | 20,00 |
|  |  | % к общему объёму жилищного фонда | - | 4,00 |
| 3.4 | существующий сохраняемый жилищный фонд | общ. S, м2 | - | 48000,00 |
|  |  | кол-во домов | - | 622 |
|  |  | % от общего объема сущ. жилищного фонда | - | 96,00 |
| 3.5 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 32,51 | 39,00 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | дошкольные образовательные учреждения | мест | 0 | 0 |
| 4.2 | общеобразовательные школы | мест | 704 | 704 |
| 4.3 | фельдшерский или фельдшерско-акушерский пункт | объект | 4 | 4 |
| 4.4 | территория плоскостных спортивных сооружений | га | 0,6 | 0,6 |
| 4.5 | спортивные залы общего пользования | м2 площ. за-ла | 300 | 300 |
| 4.6 | клубы и дома культуры | мест | 750 | 750 |
| 4.7 | библиотеки | тыс.том | 15 | 15 |
| 4.8 | магазины промышленных и продовольственных товаров | м2 торг. площ./объект | 480 | 660 |
| 4.9 | объекты связи | объект | 3 | 3 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяжённость линий общественного пассажирского транспорта | км | 42,69 | 42,87 |
| 5.2 | Протяжённость основных улиц и проездов: | км |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 5.2.1 | главных улиц | км | 13,39 | 13,39 |
| 5.2.2 | основные улицы в жилой застройке | км | 29,30 | 29,48 |
| 5.2.3 | второстепенные улицы в жилой застройке | км | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.4 | проездов | км | 0,00 | 0,00 |
| 5.4 | количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | 0 | 0 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление - всего | м3/сут. | 346,00 | 346,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 6.1.1.1 | на хозяйственно-питьевые нужды |  | 346,00 | 346,00 |
| 6.1.1.2 | на производственные нужды |  | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.2 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут на чел. | 78,00 | 85,00 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 6.1.2.1 | на хозяйственно-питьевые нужды |  | 78,00 | 85,00 |
| 6.1.3 | Протяженность сетей | км | 28,25 | 28,25 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод - всего | м3/сутки | 265,00 | 265,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 6.2.1.1 | на хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс.м3/сутки | 265,00 | 265,00 |
| 6.2.2 | протяженность сетей | км | 0,00 | 0,00 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | количество трансформаторных подстанций | шт. | 30 | 30 |
| 6.3.2 | Протяженность сетей | км | 49,40 | 49,40 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла всего | Гкал/год | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 6.4.1.1 | на коммунально-бытовые нужды |  | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения | Гкал/час | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.3 | Протяженность сетей в двух трубном исчислении | км | 0,00 | 0,00 |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | удельный вес газа в топливном балансе города (степень газификации) | % | 40,00 | 100,00 |
| 6.5.2 | Протяженность сетей межпоселкового газопровода | км | 21,50 | 34,30 |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100,00 | 100,00 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 642,00 | 692,00 |
| 6.6.3 | Протяженность сетей | км | 45,60 | 45,60 |

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г.  № 190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ;

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ;

- Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ;

- Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах»;

- Закон Российской Федерации от 01 апреля 1993 г. № 4730-1 (ред. 14.07.2008г.) «О государственной границе Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. №28-ФЗ «О гражданской обороне»;

- Федеральный закон от 15 февраля 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;

- Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в российской федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 сентября 1997 г. 
№ 1223 «Об утверждении Положения об определении размеров и установлении границ земельных участков в кондоминиумах»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»;

- Постановление Правительства РФ от 26 ноября 2007 г. №804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»;

- Приказ МЧС РФ от 14 ноября 2008 г. №687 «Об утверждении Положения  об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях» (зарегистрирован в Минюсте РФ 26 ноября 2008 года, регистрационный №12740);

- Приказ Министерства культуры СССР от 13 мая 1986 г. № 203 «Об утверждении «Инструкции о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры»;

- Приказ Министерства культуры СССР от 24 января 1986 г. № 33 «Об утверждении «Инструкции по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР»;

- Закон Курской области от 31.10.2006 № 76-ЗКО (ред. от 17.08.2009) "О градостроительной деятельности в Курской области" (принят Курской областной Думой 24.10.2006);

- Закон Курской области от 05.12.2005 № 80-ЗКО (ред. от 03.05.2006) "Об административно-территориальном устройстве Курской области" (принят Курской областной Думой 24.11.2005);

- Постановление Правительства Курской области от 21.11.2005 № 162 (ред. от 13.11.2010) "О реализации на территории Курской области положений Федерального закона "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" (вместе с "Порядком принятия Правительством Курской области акта о переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую на территории Курской области");

- Закон Курской области от 01.03.2004 № 3-ЗКО (ред. от 17.08.2009) "Об охране окружающей среды на территории Курской области" (принят Курской областной Думой 19.02.2004);

- Закон Курской области от 29.12.2005 № 120-ЗКО (ред. от 17.08.2009) "Об объектах культурного наследия Курской области" (принят Курской областной Думой 22.12.2005);

- Постановление Администрации Курской области от 24.08.2010 № 363-па (ред. от 30.11.2011) "Об утверждении областной целевой программы "Культура Курской области на 2011 - 2015 годы" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012);

- Постановление Администрации Курской области от 11.10.2010 N 464-па (ред. от 20.10.2011) "Об утверждении областной целевой программы "Развитие образования Курской области на 2011 - 2014 годы";

- Постановление Администрации Курской области от 18.02.2011 № 65-па (ред. от 30.11.2011) "Об утверждении областной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы" (вместе с "Подпрограммой "Государственная поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий на территории Курской области" на 2011 - 2015 годы", "Подпрограммой "Переселение граждан в Курской области из непригодного для проживания жилищного фонда" на 2011 - 2015 годы", "Подпрограммой "Развитие системы ипотечного жилищного кредитования в Курской области" на 2012 - 2015 годы", "Подпрограммой "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Курской области" на 2011 - 2015 годы", "Подпрограммой "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства в Курской области" на 2011 - 2015 годы") ;

- Постановление Администрации Курской области от 19.10.2011 № 500-па (ред. от 19.12.2011) "Об утверждении областной целевой программы "Модернизация сети автомобильных дорог Курской области (2012 - 2014 годы)";

- Постановление Администрации Курской области от 03.11.2010 № 528-па (ред. от 30.11.2011) "Об утверждении областной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Курской области на 2011 - 2015 годы";

- Постановление Администрации Курской области от 05.10.2011 № 488-па "Об утверждении областной целевой программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области на 2012 - 2015 годы";

- Закон Курской области от 28.02.2011 № 15-ЗКО "О Программе социально-экономического развития Курской области на 2011 - 2015 годы" (принят Курской областной Думой 24.02.2011);

- Постановление Администрации Курской области от 18.12.2009 N 445 (ред. от 30.11.2011) "Об утверждении областной целевой программы "Развитие пассажирских перевозок в Курской области в 2010 - 2012 годах";

- Постановление Администрации Курской области от 18.09.2009 N 310 (ред. от 19.10.2011) "Об областной целевой программе "Пожарная безопасность и защита населения Курской области на 2010 - 2012 годы";

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03.85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»;

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»;

- СНиП II-12-77 «Защита от шума»;

- СНиП 14-01-96 «Основные положения создания и ведения градостроительного кадастра Российской Федерации»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты»;

- СП 11-106-97* «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-планировочной документации на застройку территорий садоводческих (дачных) объединений граждан»;

- СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

- РД 153-34.0-03.150-00 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

- МДС 30-1.99 «Методические рекомендации по разработке схем зонирования территории городов»;

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов. Утверждены Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 13 ноября 2010 г. №492;

- Инструкция по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР. Утверждена приказом Министерства культуры СССР от 24.01.86  № 33;

- Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды». ГП «Центринвестпроект», 2000 г.;

- Правила охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами. Утв. Минводхозом СССР, Минздравом СССР, Минрыбхозом СССР 16 мая 1974 г.;

- Схема территориального планирования Курской области;

- Схема территориального планирования муниципального образования «Касторенский район» Курской области;

- Программа социально-экономического развития Курской области 2011 - 2015 годы;

- Сводный статистический ежегодник Курской области. 2010г. Курск, 2010;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Курской области. Утверждены постановлением Администрации Курской области от 15 ноября 2011 г. № 577-па;

- Материалы ГУ МЧС России по Курской области. – 2011г.;

- Интернет-сайты:

- http://adm.rkursk.ru/;

- http://www.minregion.ru;

- http://rkursk.ru;

- http://fgis.minregion.ru/.

№ п/п взят из перечня региональных дорог Курской области.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.